种养殖企业（组织）温室气体排放核查通则

(征求意见稿)

编制说明

《种养殖企业（组织）温室气体排放核查通则》

编制组

2018年12月

目   录

1工作简况	1

1.1任务来源	1

1.2协作单位	1

1.3主要工作过程	1

1.4研究方法	1

1.6标准主要起草人及其任务分工	3

2标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、安全性能和要求、检查、评价等）的论据，解决的主要问题。	3

2.1标准编制原则	3

2.2标准主要内容及其依据	4

2.3拟解决的主要问题	16

3试验、验证、试行的情况、结果与分析，预期达到的社会效益等情况；	16

3.1试验、验证、试行的情况	16

3.2预期社会效益	16

4标准中如果涉及专利，按照GB/T1.1附录C和《国家标准涉及专利的管理规定》的要求处理；	17

5与现行有关法律、法规、规章和相关标准的协调性；	17

6重大分歧意见的处理经过和依据；	17

7采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析情况；	18

8贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等），废止现行相关标准的建议；	18

9其它应予说明的事项。	18

1 工作简况

1.1 任务来源

本标准任务来源于2017年“十三五”国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”专项项目 “种养殖业非二氧化碳温室气体排放与减排量化及核查关键技术研究”课题三“种养殖企业（组织）非二氧化碳温室气体排放量化及核查关键技术研究”，由中国国家认证认可监督管理委员会提出并归口管理和组织实施。

1.2 协作单位

标准主要起草单位北京建筑大学，协作单位有中国质量认证中心和国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所。

1.3 主要工作过程

2018年01月 提出立项；

2018年02月—03月 对立项认证认可标准进行讨论，正式启动标准的编写，并对国际国内不同层面温室气体排放核算及核查方法进行调研；

2018年04月—05月 进行种养殖企业温室气体排放特征、核查抽样原则及核查方法研究；

2018年06月—07月 编制《种养殖企业（组织）温室气体排放核查通则》（草案），并召开专家咨询会；

2018年08月—09月 召开专家论证会，根据专家意见，形成《种养殖企业（组织）温室气体排放核查通则》（征求意见稿）；

2018年12月—2019年02月向社会公开征求意见；

2019年02月—06月 根据征求的意见，完成种养殖企业（组织）温室气体排放核查通则》（报批稿）；

2019年06月—12月 向社会公开征求意见。

1.4 研究方法

文献调研法。收集查阅国内外文献资料，了解我国种养殖业生产管理和温室气体排放情况，掌握国际国内种养殖企业（组织）温室气体排放核算、 报告及核查制度现状及技术现状。

专家咨询法。聘请专家对研究方案和成果进行评议，听取专家对种养殖业温室气体主要排放源、边界划分、活动水平数据收集、排放因子测算和选取、排放量计算方法、核查技术等关键问题的意见和建议，修改完善课题成果。

实地调查法。收集国内种养殖企业（组织）生产运行状况、及其温室气体排放活动水平数据和排放因子等基础数据。

归纳总结法。综合采用归纳演绎、类比推理、抽象概括、思辩想象和分析综合等，研究种养殖业温室气体主要排放源、边界划分、活动水平数据收集、排放因子测算和选取、排放量计算方法、核查技术等关键问题，提炼共性基础，归纳规律性。

实地监测法。通过现场测量获得种养殖企业（组织）温室气体排放活动水平数据，验证所建立量化方法的适用性。

定量分析法。依据企业（组织）调研获得的温室气体排放活动水平数据和文献/测量的排放因子，采用 IPCC 清单分析法，定量核算/核查调研企业（组织）的温室气体排放量。

1.5 课题研究技术路线

本标准研究技术路线如图1所示。

专家评审

公开征求意见

实证研究

修改

我国种养殖企业（组织）温室气体排放核查通则草案

《种养殖企业（组织）温室气体排放核查通则》（征求意见稿）

文献查阅

专家咨询

现场调研

国际种养殖企业（组织）核查研究现状

国内其他行业组织层面碳排放核算方法学及其实践

验证

《种养殖企业（组织）温室气体排放核查通则》（报批稿）

图1课题研究技术路线

1.6 标准主要起草人及其任务分工

主要起草人及其所做工作见表1。

表1 标准主要起草人及任务分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李惠民 | 北京建筑大学 | 副教授 | 标准编制负责人，全面负责标准编制报批的工作 |
| 2 | 马文林 | 北京建筑大学 | 教授/系主任 | 负责标准框架、控制点的划分 |
| 3 | 杨海燕 | 北京建筑大学 | 副教授 | 负责文献调研 |
| 4 | 王宇 | 北京建筑大学 | 讲师 | 负责术语编写 |
| 5 | 张质明 | 北京建筑大学 | 讲师 | 负责核算边界研究 |
| 6 | 王敏 | 北京建筑大学 | 副教授 | 负责核算步骤研究 |

2 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、安全性能和要求、检查、评价等）的论据，解决的主要问题。

2.1 标准编制原则

（1）统一性，指本标准的文本和术语应保持一致。对于概念和术语，同一个概念应使用同一个术语，已定义的概念应避免使用同义词，每个选用的术语应尽可能只有唯一的含义；对于条款，类似的条款应使用类似的措辞来表达，相同的条款应使用相同的措辞来表述。

（2）协调性。标准的编写应遵循现行基础标准的有关条款，使所有标准整体协调。

（3）适用性。标准的内容应便于实施，并且容易被其他的标准或者文件所引用。

（4）一致性。如果有相应的国际文件，起草标准时应以其为基础并尽可能保持与国际文件相一致。与国际文件的一致性程度为等同、修改或非等效的我国标准的起草应符合GB/T 20000.2的规定。

（5）规范性。标准在编写过程中，从内容、格式、术语定义等各方面严格按照《GBT 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》中对编写标准的要求。

2.2 标准主要内容及其依据

2.2.1 范围

本标准规定了实施和管理种养殖企业（组织）温室气体排放核查的原则、流程、准备、策划和报告，以及核查工作质量保证的通用原则及要求。

本标准适用于第三方核查机构对种养殖企业温室气体排放开展外部核查，也适用于企业进行内部盘查。

2.2.2 规范性引用文件

本标准的编写，主要参考了如下4项涉及企业温室气体排放的相关标准、规范和指南，包括：

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则；

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划；

GB/T32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则；

RB/T211组织温室气体排放核查通用规范。

为方便本标准的使用，上述参考资料中对本标准适合的内容（术语与正文条文）采取直接引用，而并未在本标准中出现“参照、根据、引自某标准的名称和标准号”等相关文字。

2.2.3 术语与定义

本标准共有30个术语定义，主要参考如下标准：RB/T211-2016 组织温室气体排放核查通用规范；GB/T 32150-2015工业企业温室气体排放核算和报告通则；GB/T 252-2018 化工企业温室气体排放核查技术规范；RB/T 254-2018 发电企业温室气体排放核查技术规范；DB11/T 1422-2017 温室气体排放核算指南 畜牧养殖企业；《广东省企业碳排放核查规范》（试行）；《设施农业温室气体排放核算指南》（征求意见稿）；《行业企业温室气体排放核查通用规范》（征求意见稿）以及《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》中的术语和定义。凡直接引用了某项标准中对某术语的定义情况，在下面的各术语中给出了其采用标准或指南、规范的变化和名称。

- 温室气体 greenhouse gases（GHG）

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）和氧化亚氮（N2O）。

[源自：ISO 14064-1:2006, 2.1]

- 种养殖企业（组织） cultivation and breeding enterprises (organization)

从事规模化种植和养殖生产的法人企业；或不具法人身份，但具有独立核算权的农业集体。例如：一个村子、一个种植园、一个规模化种植区的农作物生产集体，虽未认定法人代表，但能够独立核算温室气体排放量，即为一个农业组织。

- 核算边界 accounting boundary

与企业（组织）的生产经营活动相关的温室气体排放的范围。

[源自：GB/T 32150-2015,3.4]

- 温室气体源 greenhouse gas source

向大气中排放温室气体的物理单元或过程。

[源自：ISO 14064-1:2006,2.2]

- 燃料燃烧排放 fuel combustion emission

燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。

[源自：GB/T 32150-2015,3.7]

- 过程排放  process emission

在生产、废弃物处理处置等过程中除燃料燃烧之外的物理或化学造成对的温室气体排放。

[源自：GB/T 32150-2015，定义3.8]

- 农田氧化亚氮排放 nitrous oxide emissions from cultivation

农业活动向土壤加氮，增加了用于硝化和反硝化的氮量，由此增加的氧化亚氮（N2O）排放量。

- 水稻田甲烷排放 methane emissions from paddy field

淹水稻田土壤中有机物厌氧分解产生甲烷（CH4），并通过水稻植物的传输作用逸散到大气中。

- 土壤固碳 carbon sequestration from soil management

对农田土壤采用不同的管理方式，增加土壤中有机质含量的过程。

- 动物肠道发酵甲烷排放 methane emissions from enteric fermentation

动物在正常代谢过程中，肠道内饲料在微生物作用下发酵产生的甲烷排放。

[源自：DB11/T 1422-2017，定义3.3]

- 动物粪便管理甲烷排放 methane emissions from manure management

动物粪便施入到土壤之前，粪便贮存和处理过程中由于厌氧微生物发酵粪便中有机物产生的甲烷排放。

[源自：DB11/T 1422-2017，定义3.4]

- 动物粪便管理氧化亚氮排放 nitrous oxide emissions from manure management

动物粪便施入到土壤之前，粪便贮存和处理过程中含氮物质在硝化或反硝化反应过程中产生的氧化亚氮排放。

[源自：DB11/T 1422-2017，定义3.5]

- 购入的电力、热力产生的排放 emission from purchased electricity and heat

企业消费的购入电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。

热力包括蒸汽、热水等。

[源自：GB/T 32150-2015，定义3.9]

- 外供电力和热力的扣除  reducing emissions from exported electricity and heat

种养殖企业将粪便沼气设施、光伏发电和风力发电设施等可再生能源设施生产的电力和热力外供第三方利用，从企业温室气体排放量中扣除区域生产相应电力和热力所产生的二氧化碳排放量。

- 外供沼气的扣除  reducing emission from exported biogas

种养殖企业将粪便沼气设施产生的沼气外供第三方利用，从企业温室气体排放量中扣除外供沼气量折合的二氧化碳当量。

- 活动数据  activity data

GHG排放活动的测量值。

注：GHG活动数据例如能源、燃料或电力的消耗量，物质的产生量、提供服务的数量或受影响的土地面积。

[源自：ISO 14064-1:2006,2.11]

- 排放因子 emission factor

将温室气体活动水平数据与GHG排放相关联的因子。

[源自：ISO 14064-1:2006,2.7]

- 全球变暖潜势 global warming potential（GWP）

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。

[源自：GB/T 32150-2015，定义3.15]

- 二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent（CO2e）

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源：GB/T 32150-2015,3.16]

- 委托方 client

提出温室气体排放核查申请的组织或个人。

注： 委托方可以是政府部门、行业协会、温室气体排放企业、金融机构或其他受影响的利益相关方。

[源自：ISO 14064-1:2006,2.25, RB/T211-2016,3.8]

- 核查准则 verification guidelines

在对证据进行比较时作为参照的方针、程序或要求。

注：核查准则可以是主管部门发布的GHG方案、自愿报告行动、标准或良好操作指南等规定。

[源自：ISO 14064-1:2006,2.32, RB/T211-2016,3.10]

- 核查报告 verification report

向委托方出具的为养殖企业提供保证的正式书面声明。

[源自：RB/T 254-2018，定义3.11]

- 核查员 verifier

负责进行核查并报告其过程的具备相关能力的独立人员。

[源自：RB/T211-2016,3.9]

- 排放报告 report on greenhouse gas

组织根据核算依据出具的温室气体排放情况的报告。

[源自：RB/T211-2016,3.11]

- 受理评审 accept review

接受委托时的初步评审，应评审受委托方的相关文件，以确定核查目的、核查思路和核查重点，以及核算方法与核查准则的符合性。

[源自：RB/T211-2016,3.12]

- 证据评审 evidence review

对核查实施过程中报告主体提供的数据和信息的评审

注：评审数据和信息的适宜性、完整性和有效性，监测计划和监测方法的科学性，以及数据管理和质量保证的有效性。

[源自：RB/T211-2016,3.13]

- 核查发现verification discovery

在现场核查中发现的与核算报告描述、澄清及事实不相符合的事项。

[源自：RB/T 211-2016，定义3.15]

- 不确定性 uncertainty

与量化结果相关的、表征数值偏差的参数。

注1：该参数可合理地归因于所量化的数据集。

注2：不确定性信息一般要给出对可能发生的数值偏离的定量估算，并对可能引起差异的原因进行定性的描述。

[源自：ISO 14064-1:2006,2.37, RB/T211-2016,3.16]

- 监测计划 monitoring plan

由养殖企业所制定的适用于下一报告期内监测、核算和报告工作的计划性文件，文件包括温室气体排放边界确定、核算方法选择及数据获取等内容。

[源自：《设施农业温室气体排放核算指南》（征求意见稿），定义3.5]

- 同类型场所或设施 same type of place or facility

指功能相同或相近的生产活动处所或设施。

[源自：《行业企业温室气体排放核查通用规范》（征求意见稿），定义3.15]

2.2.4 核查工作流程和范围

2.2.4.1 工作流程

核查流程应遵循《RB/T211-2016 组织温室气体排放核查通用规范》中的相关规定，分为准备、策划、实施及报告四个阶段。

- 核查准备包括核查申请、受理评审、签署协议和组建核查组。

- 核查策划包括核查总则、核查目的、核查范围、核查模式、抽样计划、编制核查计划和核查计划的监视、评审及改进。

- 核查实施包括发送核查计划、现场核查、边界选取的核查、温室气体排放类型及排放源识别的核查、量化方法的核查、核算的核查、计量设备的核查、不确定性的核查、不符合项要求、核查发现和核查发现的反馈。

- 核查报告包括报告的编制、报告的技术评审、记录与保存。

2.2.4.2 核查范围

通过评审报告主体提交的温室气体排放核算报告，可了解报告主体的基本信息、温室气体排放核算依据、重点排放单元及温室气体排放等情况。根据企业从事的生产类型，可以分为农业企业、畜牧企业、以及种养结合企业，从而确定核查范围。

确认核查边界时应遵循以下原则：报告主体应为独立法人或视同法人；核算边界应与国家和地方种养殖企业温室气体排放核算方法要求一致；核算起止时间应在与核查委托方约定时间段内

根据企业生产流程，判断存在的温室气体排放类型及排放源（见表2）。

表2 温室气体排放类型及排放源

| 温室气体排放类型 | 温室气体排放源 |
| --- | --- |
| 燃料燃烧CO2排放 | 固定排放源、移动排放源 |
| CO2回收利用 | CO2回收利用单元 |
| 购入的电力、热力产生的排放 | 消耗电力和热力的设施设备 |
| 氧化亚氮排放 | 氮肥施用，动物粪便管理 |
| 甲烷排放 | 水稻田，动物肠道发酵，动物粪便管理 |
| 碳汇 | - 土壤固碳 |

2.2.4.3 核查模式

核查者对报告主体的核查应以“文件评审+现场核查”的核查模式进行。

文件评审应评估种养殖企业提供的资料数据信息是否完整准确；同时识别出实施现场核查的重点事项（附录D 文件评审要求）。

现场核查应考察种养殖企业产生温室气体排放的重要生产单元及设施设备的能源消耗、物料使用的数量、监测设备运转情况等。

2.2.5 现场核查的主要内容

2.2.5.1 边界选取的核查

边界选取的核查是确认申请方核算边界与国家和地方种养殖企业温室气体排放核算方法的符合性。核查员可采用文件审核和现场核对方式对申请方的组织边界、运营边界，以及与履约期相应的时间边界进行核查，主要审阅以下资料：

- 营业执照、组织机构代码、企业组织机构图、厂区平面图；

- 企业生产信息简介、工艺流程图；

- 能源统计表、物料投入产出统计表、废弃物管理状况表、及能源利用状况报告（适用时）、上一履约年度排放报告（适用时）。

在核查中，应通过适当的抽样收集并验证与核查目标、范围和准则有关的信息，包括与职能、活动和过程间接口有关的信息。只有能够验证的信息方可作为审核证据。导致审核发现的审核证据应予以记录。在收集证据的过程中，审核组如果发现了新的、变化的情况或风险，应予以关注。

核查员应评审被核查方提交的相关证据，以确定所提供证据对于核查活动的适宜性、充分性和有效性。若在核查计划所规定的时间框架内提供的文件不适宜、不充分，核查组长应告知被核查方联系人员。应根据核查目标和范围提出证据补充要求并暂停核查活动，证据补充完整后继续。

2.2.5.2 排放类型及排放源识别的核查

核查者需对企业提交的温室气体排放报告中所识别的排放设施进行现场确认，并对其所对应的排放源进行识别，并通过对相关人员访谈，确认排放源的完整性和准确性，核查要点如下：

- 对种植企业（组织），应包括农田N2O排放、能源消耗CO2排放、水稻田甲烷排放（适用时）、土壤碳库变化影响（适用时）等；

- 对养殖企业（组织），应包括粪便管理CH4和N2O排放、能源消耗CO2排放、肠道CH4排放（适用时）、CH4回收利用（适用时）等。

- 对种养结合企业（组织），应包括农田N2O排放、能源消耗CO2排放、粪便管理CH4和N2O排放、肠道CH4排放（适用时）、CH4回收利用（适用时）、土壤碳库变化影响（适用时）等；

2.2.5.3 量化方法的核查

确认核算采用的量化方法与国家和地方种养殖企业温室气体排放核算方法的符合性，可通过计算结果的可重复性进行验证。包括基于计算的量化方法及量化方法发生偏移两种情况:

- 量化方法，包括排放因子法和物料平衡法；

- 量化方法发生偏移时，核查员需要首先对采用的量化方法的适宜性进行评价，然后对量化结果再现性进行验证。

表单设计和排放总量的汇总计算符合要求，其中：

- 种植企业的GHG总排放量=[化石燃料燃烧CO2排放量]＋[氮肥施用N2O排放量]* N2O的GWP＋[秸秆还田N2O排放量]* N2O的GWP＋[水稻田CH4排放量]* CH4的 GWP＋[购入的电力、热力产生的排放]-[土壤碳汇增加量]

- 养殖企业的GHG总排放量=[化石燃料燃烧CO2排放量]＋[粪便管理NOx排放量]* GWP＋[肠道发酵N2O排放量]* N2O的GWP + [动物肠道发酵CH4排放量]* CH4的GWP＋[购入的电力、热力产生的排放]-[CH4回收利用量] * CH4的GWP

- 种养循环企业GHG总排放量=[化石燃料燃烧CO2排放量]＋[氮肥施用N2O排放量]* N2O的GWP＋[秸秆还田N2O排放量]* N2O的 GWP＋[水稻田CH4排放量]* CH4的GWP＋[粪便管理NOx排放量]* N2O的GWP＋[肠道发酵N2O排放量]* N2O的GWP + [动物肠道发酵CH4排放量]* CH4的GWP＋[购入的电力、热力产生的排放]-[土壤碳汇增加量]- [CH4回收利用量] * CH4的GWP

2.2.5.4 活动数据的核查

活动数据包括实时监测数据、统计数据、现场测量数据和实验室检测数据，应涵盖企业生产所使用的不同品种燃料的消耗量、购入的电力量、热力量、种植品种与面积、肥料施用量、秸秆还田量、养殖品种与规模、饲料消耗量、粪便污水产生量等。

活动数据的核查方法见表3所示。

表3 活动数据来源及核查方法

| 排放类型 | 活动数据 | 数据来源 | 核查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧排放 | 分品种的化石燃料消耗数据 | 发票、账簿、领料单、库存单、生产报表、能源统计表、计量仪器设备记录表等 | 通过物料平衡法进行交叉核对； |
| 过程排放 | 各类种植品种的面积 | 固定资产台账、平面布置图、领料单、库存单、生产报表等 | 通过物料平衡法进行交叉核对； |
|  | 各类化肥施用量 | 发票、账簿、领料单、库存单、生产报表等 | 通过物料平衡法进行交叉核对； |
|  | 各类有机肥施用量 | 发票、账簿、领料单、库存单、生产报表等 | 通过物料平衡法进行交叉核对； |
|  | 秸秆还田量 | 生产报表 | 通过物料平衡法进行交叉核对； |
|  | 各类动物存栏量 | 发票、账簿、库存单、生产报表等 | 通过物料平衡法进行交叉核对； |
|  | 饲料消耗量 | 发票、账簿、领料单、库存单、生产报表等 | 通过物料平衡法进行交叉核对； |
|  | 粪便产生量 | 发票、生产报表、计量仪器设备记录表等 | 通过物料平衡法进行交叉核对； |
| 购入的电力、热力的CO2排放 | 购入的电力 | 发票、能源统计表、计量仪器设备记录表等 | 以企业电表记录的读数为准； |
|  | 购入的热力 | 发票、能源统计表、计量仪器设备记录表等 | 以企业热力表记录的读数为准；如果没有，可采用供应商提供的热力发票或者结算单等结算凭证。 |
| 外供电力和热力排放 | 企业产沼气量 | 发票、能源统计表、计量仪器设备记录表等 | 通过物料平衡法进行交叉核对； 必要时可进行实际监测； |
|  | 企业发电量 | 发票、能源统计表、计量仪器设备记录表等 | 通过物料平衡法进行交叉核对； |

2.2.5.5 排放因子的核查

排放因子应涵盖消耗的各种燃料的单位热值含碳量和碳氧化率、购入电力/热力的生产排放因子、农田氧化亚氮排放因子、肠道甲烷排放因子、粪便管理甲烷排放因子和氧化亚氮排放因子等。核查时宜重点关注：

- 对因申请方的特殊性采用自评价形成的排放因子。如果已经有实验室检测结果的，需对实验室检测数据的适宜性进行认；否则需通过现场采样，实验室检测的方式进行确认。

- 对采用国家或地方发布的排放因子的核查。首先确认其上年度是否采用自评价排放因子，若是，提出不符合项并要求其继续采用自评价排放因子；否则可直接采用。

- 对采用国际发布的排放因子应对其来源及适用性进行确认。

排放因子的核查方法见表4所示。

表4 排放因子来源及核查方法

| 排放类型 | 排放因子/相关参数 | 数据来源 | 核查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧排放 | 化石燃料低位发热量 （GJ/t, GJ/104 NM3） | 缺省排放因子； 实测值； | - 采用实测值，应根据企业能源消耗统计、监测记录、检验记录等交叉核对。 - 采用缺省值，可以不进行交叉核对。 |
|  | 化石燃料单位热值平均含碳量 （tc/GJ） |  |  |
|  | 化石燃料氧化率 （%） |  |  |
| 过程排放 | 肠道发酵甲烷排放因子 （kg CH4/头/年） | 缺省排放因子； 实测值； | - 采用实测值，应根据企业监测记录、检验记录等交叉核对。 - 采用缺省值，可以不进行交叉核对。 |
|  | 动物每天饲料摄入量 （kg/头/天） | 当不采用肠道发酵甲烷排放因子的缺省值，而进行排放因子计算时，需要采用该参数，该参数一般应为实测值； | 动物饲料干物质摄入量，应根据企业台账进行交叉核对。 |
|  | 动物采食饲料中总能转化成甲烷能的比例 (%) | 当不采用肠道发酵甲烷排放因子的缺省值，而进行排放因子计算时，需要采用该参数，该参数一般为缺省值； | 采用缺省值时，可以不进行交叉核对，但应核实默认值采用的合理性。 |
|  | 动物的粪便管理甲烷排放因子 （kg CH4/头/年） | 缺省排放因子； 实测值； | - 采用实测值，应根据企业监测记录、检验记录等交叉核对。 - 采用缺省值，可以不进行交叉核对。 |
|  | 动物摄入饲料的消化率 (%) | 当不采用粪便管理甲烷排放因子的缺省值，而进行排放因子计算时，需要采用该参数，该参数与动物每日易挥发固体排泄量（kg DMVS/头/天）相关；该参数一般为缺省值； | 采用缺省值时，可以不进行交叉核对，但应核实默认值采用的合理性。 |
|  | 动物粪便的最大甲烷生产能力（m3 CH4/kg DMVS） |  |  |
|  | 不同粪便管理方式的甲烷转化系数(%) |  |  |
|  | 不同动物类型的粪便管理方式所占比例 | 当不采用粪便管理甲烷排放因子的缺省值，而进行排放因子计算时，需要采用该参数，该参数与动物每日易挥发固体排泄量（kg DMVS/头/天）相关；该参数一般为实测值 | 根据企业台账进行交叉核对。 |
|  | 动物的粪便管理氧化亚氮排放因子 （kg N2O /头/年）； | 缺省排放因子； 实测值； | - 采用实测值，应根据企业监测记录、检验记录等交叉核对。 - 采用缺省值，可以不进行交叉核对。 |
|  | 动物粪便中年氮排泄量（kg N/头/年）； | 当不采用粪便管理氧化亚氮排放因子的缺省值，而进行排放因子计算时，需要采用该参数，该参数与可为实测值，也可采用缺省值。 | - 实测值可进行现场典型测定; - 采用缺省值时，可以不进行交叉核对，但应核实默认值采用的合理性。 |
|  | 不同粪便管理方式下粪便氮中的氧化亚氮排放因子 （kg N2O-N/kg N） |  |  |
|  | 化肥氮含量 （%） | 化肥铭牌及标注； | 根据企业台账、化肥标注等信息进行交叉核对。 |
|  | 有机肥氮含量 （%） | 肥料铭牌及标注； 自测值； | - 根据企业台账、化肥标注等信息进行交叉核对。 - 采用自测值时，应根据企业监测记录、检验记录等交叉核对。 |
|  | 农田N2O直接排放因子 （ kgN2O/kgN输入） | 缺省排放因子； 实测值； | - 采用实测值，应根据企业监测记录、检验记录等交叉核对。 - 采用缺省值，可以不进行交叉核对。 |
|  | 农田N2O间接排放因子 千克N2O/千克氮输入 |  |  |
|  | 稻田CH4排放因子 （千克CH4/公顷） | 缺省排放因子； 实测值； | 采用缺省值时，可以不进行交叉核对，但应核实默认值采用的合理性。 |
|  | 秸秆还田N2O排放相关参数：干重比、籽粒含氮量、秸秆含氮量、经济系数、根冠比 | 缺省排放因子； 实测值； | - 采用缺省值时，可以不进行交叉核对，但应核实默认值采用的合理性。 - 采用实测值，应根据企业监测记录、检验记录等交叉核对。 |
| 购入的电力、热力的CO2排放 | 单位电力排放量 （gCO2e/kWh） | 选用国家主管部门最近年份公布的区域电网排放因子 | - 按照电力来源应采用加权平均，其中：电网排放因子选用区域电网平均排放因子，可再生能源、余热发电排放因子为0；根据企业能源统计、购电发票、监测记录等进行交叉核对； - 如采用区域电网平均排放因子，即国家发展改革委每年发布的数据选取规则和和数据，可以不进行交叉核对。 |
|  | 单位热力排放量 （gCO2e/万千焦） | 选用国家主管部门最近年份公布的热力默认排放因子； 热力供应部门的实测数据； | - 如使用热力部门的实测数据，应进行追溯核对，应符合热力部门温室气体排放核算相关标准； - 如采用区域电网平均排放因子，即国家发展改革委每年发布的数据选取规则和和数据，可以不进行交叉核对。 |
| CH4回收利用量 | 企业产沼气量 （tCH4） | 企业实测数据 | - 通过物料平衡法进行交叉核对； - 必要时可进行实际监测； |
| 土壤碳汇 | 土壤碳库变化 （吨CO2/年） | 缺省排放因子； 实测值； | - 采用缺省值时，可以不进行交叉核对，但应核实默认值采用的合理性。 - 采用实测值，应根据企业监测记录、检验记录等交叉核对。 |
| 外供电力和热力 | 企业生产单位电力排放量 （gCO2e/kWh） | 企业监测和核算数据 | - 根据企业能源统计、发电设备运行记录等进行交叉核对； |
|  | 企业生产单位热力排放量 （gCO2e/万千焦） | 企业监测和核算数据 | - 根据企业能源统计、热力设备运行记录等进行交叉核对； |

2.3拟解决的主要问题

根据我国国情和实际可利用的数据，规范了种养殖企业的温室气体排放核查方法；

规范了利用废弃物生产沼气、电力、热力向第三方共计的温室气体排放扣除量核查方法。

3 试验、验证、试行的情况、结果与分析，预期达到的社会效益等情况；

3.1 试验、验证、试行的情况

标准试点研究工作待开展。

3.2 预期社会效益

3.3.1 制定标准的重要性

当前我国的碳交易范围以高能耗行业为主体，围绕这些行业建立了一系列统计、报告和核查方面的技术指南或标准，但针对农业领域的相关标准仍处于空白。农业领域二氧化碳排放相对较少，但甲烷、氧化亚氮等温室气体排放量巨大。在全国碳交易系统开启之后，农业领域将逐步纳入到交易系统。种养殖企业（组织）是农业领域最为重要的排放源，研究制定《种养殖企业（组织）温室气体排放核查通则》，旨在规定温室气体排放核查的通用原则和要求，明确通用核查过程，规定温室气体排放核查计划、核查流程和实施，以及声明评价等内容。通过该标准的实施，建立一套统一的核查体系，增强核查的一致性和可靠性。该标准的制定可以为温室气体减排核查提供方法依据，对促进农业领域减排，实现我国中长期温室气体减排目标具有重要的现实意义。

本标准在国家重点研发计划的基础上开展，通过对典型种养殖企业实际调查，分析了种养殖业温室气体排放的特点及核查技术，围绕核算方法学的适用性、合理性，温室气体排放基础数据的真实性、有效性，以及核查结果的可信性，规定了种养殖企业（组织）温室气体排放核查过程、核查实施、核查工作质量保证的通用原则及要求。

3.3.2 制定标准的意义

（1）有利于对种养殖企业温室气体排放状况进行管理。通过计算种养殖企业温室气体的排放量，发现农业企业潜在的减排机会，可以为农业企业设定未来的温室气体排放目标。

（2）满足强制性温室气体控制的需求。对种养殖企业温室气体温室气体进行科学核算，有利于了解种养殖企业温室气体排放情况，制定相关政策合理减排，满足国家、地方温室气体排放控制要求与碳排放权交易要求。

（3）参与自愿性温室气体行动。对农业企业进行科学合理的温室气体核算可以向产业链上的其他企业提供本企业温室气体排放情况，向自愿性减排机构提供温室气体排放报告，参与温室气体相关的认证、温室气体自愿性减排交易等自愿性行动。

4 标准中如果涉及专利，按照GB/T1.1附录C和《国家标准涉及专利的管理规定》的要求处理；

无。

5 与现行有关法律、法规、规章和相关标准的协调性；

在标准制定过程中，通过充分调研，注意与现有温室气体排放核算方面的国际标准、国际组织标准以及国家和地方相关标准的协调一致，同时符合我国奶牛养殖技术发展方针和政策的要求。

6 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

7 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析情况；

无。

8 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等），废止现行相关标准的建议；

为确保本标准的贯彻执行，标准编制组提出以下实施意见：

（1）人员培训。由本标准的主要起草单位负责对相关单位的从事GHG排放计算和报告的人员进行所需的培训，使他们理解和掌握本标准所涉及的内容和方法，同时达到宣传本标准的目的。

（2）软件开发。根据本标准的内容和计算方法，开发基于企业的温室气体排放量计算软件，搭建组织、核查机构和GHG管理部门的工作平台。填报和选取有关参数，由软件自动完成计算，获得量化结果。

（3）示范实施。选取典型单位，示范实施本标准，为推广实施本标准积累经验。

（4）全面推广。在全国范围推广实施本标准，切实为实现温室气体减排和完善碳市场交易服务，并总结经验，为我国其他畜禽养殖企业的温室气体排放核算提供有益的经验。

9 其它应予说明的事项。

无。