xxix

 PAGE xxix

 PAGE i

 PAGE i

 NUMPAGES 32

ICS

中华人民共和国认证认可行业标准
                                                               RB/T 119—2020

能源管理体系 机械制造企业认证要求
Energy management systems-

Certification requirements for machinery enterprise
(标准征求意见稿)

2020-**-** 发布                                               2020-**-**实施

中国国家认证认可监督管理委员会 发布

目  次
I

前  言


II

引  言


1

1  范围


1

2  规范性引用文件

1

3  术语和定义

4  组织所处的环境
1
1

4.1  理解组织及其环境

1

4.2  理解相关方的需求和期望

1

4.3  确定能源管理体系的范围

1

4.4  能源管理体系

2

5  领导作用

2

5.1  领导作用和承诺

2

5.2  能源方针

2

5.3  组织的岗位、职责和权限

2

6  策划


2

6.1  应对风险和机遇的措施

2

6.2  目标、能源指标及其实现的策划

2

6.3  能源评审

3

6.4  能源绩效参数

3

6.5  能源基准

6.6  能源数据收集的策划
4
7  支持

4
7.1  资源

4
5

7.2  能力


5

7.3  意识


5

7.4  信息交流

5

7.5  文件化信息

5

8  运行


5

8.1  运行的策划和控制

6

8.2  设计


8.3  采购

6
7

9  绩效评价

9.1  能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价
7
7

9.2  内部审核

7

9.3  管理评审

7

10  改进


7

10.1  不符合和纠正措施

7

10.2  持续改进

附录A（资料性附录）8

机械制造行业能源管理基本情况

A.1  机械制造行业背景概述
8
A.2  机械制造行业典型工艺描述
8
A.3  能源消耗状况和特点分析
11
附录B（资料性附录）机械制造企业能源管理体系要求应用示例
15
B.1  能源评审
15
B.2  能源基准和能源绩效参数
17
B.3  能源基准和绩效参数的归一化
18
B.4  能源目标指标和措施计划
18
B.5  能源措施计划
18
附录C（资料性附录）机械制造行业能源管理主要的法律法规、标准及其他要求文件目录
20
C.1  机械制造行业能源管理主要的法律法规及其他要求目录
20
C.2  机械制造行业能源管理主要的标准目录
23



前  言
本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。
本标准是GB/T 23331-2020在机械制造企业的具体要求，是对GB/T 23331-2020的细化。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。
本标准起草单位：中联认证中心（北京）有限公司、华信技术检验有限公司、*******。

本标准主要起草人：*******。
引  言
本标准所指的机械制造企业是为用户提供生产及生活装备的制造企业，按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754）规定，机械制造行业包括“通用设备制造业”“专用设备制造业”“汽车制造业”“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”“电气机械和器材制造业”“金属制品业”和“仪器仪表制造业”等7个分行业。机械制造行业能源管理基本情况参见附录A。
本标准的框架与GB/T 23331-2020《能源管理体系  要求及使用指南》保持一致。

本标准依据GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求》，结合机械制造企业能源使用和管理实际情况和用能特点制定，提出了机械制造企业的能源管理体系的具体要求。机械制造企业能源管理体系策划应用示例见附录B。

本标准对机械制造企业既不规定具体的能源绩效准则，也不提供详细的管理体系设计规范。

本标准与GB/T 23331-2020《能源管理体系 要求》配套使用，构成机械制造企业能源管理体系认证依据。机械制造企业可按照本标准寻求第三方认证机构对其能源管理体系进行认证，也可用于自我评价和自我声明，或作为相关方对其能源管理体系运行进行符合性确认的参照标准。机械制造企业可将本标准与质量、环境、职业健康安全管理体系标准相结合加以应用。 

能源管理体系 机械制造企业认证要求
1  范围
本标准规定了组织建立、实施、保持和改进机械制造企业能源管理体系的要求，旨在使组织通过系统方法实现能源绩效和能源管理体系的持续改进。

本标准适用于机械制造企业的能源管理体系认证，可用于机械制造企业建立、实施、保持和改进能源管理体系，也可作为各相关方评价机械制造企业能源管理体系的依据。
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是不可缺少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2589 综合能耗计算通则
GB/T 4754 国民经济行业分类
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南
国家重点节能技术推广目录（第1-7批）
3  术语和定义
GB/T 23331-2020、GB/T 2589中界定的术语和定义适用于本文件。

4  组织所处的环境

4.1  理解组织及其环境

企业应符合GB/T 23331-2020中4.1的要求。
4.2  理解相关方的需求和期望

企业应符合GB/T 23331-2020中4.2的要求。

4.3  确定能源管理体系的范围

4.3.1  企业应符合GB/T 23331-2020中4.3要求。
4.3.2  界定能源管理体系的管理范围和边界时，应包括以下方面：
a）企业主要产品和用能过程；
b）企业能源使用的现场区域及物理界限；

c）企业如存在能源服务或用能过程外包时，还应界定能源管理的责任边界。

4.4  能源管理体系

4.4.1  企业应符合GB/T 23331-2020中4.4要求。
5  领导作用

5.1  领导作用和承诺

5.1.1 企业应符合GB/T 23331-2020中5.1要求。
5.2  能源方针

5.2.1 企业应符合GB/T 23331-2020中5.2要求。

5.3  组织的岗位、职责和权限

5.3.1 企业应符合GB/T 23331-2020中5.3要求。

6  策划

6.1  应对风险和机遇的措施

6.1.1 企业应符合GB/T 23331-2020中6.1要求。

6.2  目标、能源指标及其实现的策划

6.2.1 企业应符合GB/T 23331-2020中6.2要求。

6.2.2 企业应根据其用能特点，在相关能源管理层次建立相应的目标、指标：
a）企业层面可以采用节能量、产品单位产量综合能耗、单位产值（或工业增加值）综合能耗和不同能源类别单项能耗和（或）能效相结合建立目标指标；
b）次级用能单位或区域可按照用能类别与工作量相结合建立目标指标，包括但不限于：单位产量能耗、单位工时能耗、产品单位产量能耗（铸件、锻件、焊接件、热处理件等）等；
c）主要能源使用过程和设备可按用能类别分别建立单项能源消耗目标指标；
d）可从降低能耗、提高能效、综合利用、优化能源结构、技术创新、改进管理等方面制定动态节能目标指标。
6.2.3 根据评审结果或当产品结构及能源结构调整时，应评价对能源目标和指标更新的需求。

6.2.4 企业应建立和保持措施计划，并跟踪措施计划的实施，必要时对措施计划做出调整。
6.3  能源评审

6.3.1 企业应符合GB/T 23331-2020中6.3的要求。
6.3.2 企业应通过能源评审，确定其主要能源使用，确定改进能源绩效的机会，并进行排序确定优先控制的顺序。主要能源使用的识别、分析和评价活动应包括企业主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统中的所有用能设施、设备、系统、过程及人员。应根据企业的实际情况从以下方面确定其主要能源使用：
a）主要生产系统：包括铸造、锻造、热处理、焊接、表面处理、冲压、机械加工、装配调试等相关设备及用能过程。船舶修造企业的合拢、下水、码头舾装及试航等用能过程；
b）辅助生产系统：包括锅炉、风机、水泵、空气压缩机、起重运输、配变电、制冷、采暖、照明、设备维护、供水、供油等相关设备及用能过程；
c）附属生产系统：包括办公、食堂、浴室等设备设施的用能过程；
d）企业的能源设计、购入存储、加工转换、输送分配、终端使用和回收利用等环节；
e）生产管理对能耗和能效的影响，包括：均衡生产、台时产量、设备完好和利用率等；
f）过程设计对能耗和能效的影响，包括：工艺布局及工艺路线、系统优化和匹配等；
g）先进节能技术和落后工艺设备技术改造等对能耗和能效的影响；
h）操作人员作业行为对能耗和能效的影响。

6.3.3 对主要能源使用的影响因素进行分析，确定其相关变量。

6.3.4 对主要能源使用进行评价，确定现在的能源绩效。

6.3.5 对改进能源绩效机会进行优先次序排序时，应包括以下内容：
a）相关法律法规及其他要求；
b）能耗占有较大比例的能源类别和用能设备； 

c）与同行业先进水平有明显差距，有较大节能潜力；
d）技术可行，且以确保运行安全、产品质量、实现必要功能和避免环境污染为前提；
e）经济合理方案优先实施。
6.4  能源绩效参数

6.4.1 企业应符合GB/T 23331-2020中6.4的要求。
6.4.2 企业应选择具有反映其用能过程特征的可测量的绩效参数来表示其能源绩效。所确定能源绩效参数应包括但不限于：
a）企业或次级用能单位的能源绩效参数：综合能耗、单位产值或工业增加值综合能耗、产品单位产量综合能耗、主要能源使用设备能耗、单位涂装面积能耗、主要能源使用设备效率和能源利用率等；
b）主要能源使用的能源绩效参数：主要能源使用设备的单项能耗、与用能设备经济运行有关的工艺参数（电能利用率等）。

注：主要能源使用设备是指根据能源使用统计和能源管理需要所确定的在企业能源消耗中占有较大比例或在能源绩效改进方面有较大潜力的用能设备或设备群组。

6.5  能源基准

6.5.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中6.5的要求。
6.5.2 能源基准应在能源评审的基础上，考虑企业能源使用和能源消耗特点，选择一个基准时段，作为比较基准。建立能源基准的原则包括：

a）能源结构、产品结构和工艺结构稳定；
b）经营、生产相对稳定；

c）统计数据齐全、真实可靠，具有代表性；

d）未发生导致停产的重大事故。
6.5.3 能源基准应能反映企业的能源利用状况，涵盖企业、次级用能单位和主要能源使用三个层次，应根据用能过程的特点建立能源基准，包括但不限于：
a）能源消耗类的能源基准：综合能耗、产品单位产量综合能耗、单位产值或增加值综合能耗、不同能源单耗（每工时耗电、每工时耗标煤、每吨加工件耗标煤）和主要能源使用工序单耗等；
b）能源利用效率类能源基准：设备效率、用电功率因数等。
6.5.4 如相关变量显著影响了能源绩效，应对其能源绩效参数值和相应的能源基准进行归一化处理，运用数据处理中的线性回归的原理，完成能源基准的归一化，并保留相关过程记录。如能源基准不适用时，应对能源基准进行修改，并保留相关过程记录。
6.6  能源数据收集的策划

6.6.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中6.6的要求。

6.6.2 企业应对影响能源绩效的关键特性实施必要的测量、监视和分析，从而实现对能源绩效和能源管理体系的有效监控，制定的监视和测量计划应包括但并不限于：

a）目标、能源指标和措施计划的实施情况监视与测量；

b）与主要能源使用相关的运行准则监视与测量。
c）主要能源使用的相关变量进行定期监测与测量，包括并不限于：
— 冲天炉（排出炉气温度及一氧化碳含量、铁液温度、炉温、供风强度、熔化强度、底焦高度及层焦铁比等）；
— 锻造加热和热处理用燃料反射炉（排出烟气温度及一氧化碳含量、产品可比用燃料单耗、炉体表面温升等）和电阻炉（产品可比用电单耗、炉体表面温升等）；
— 锻造设备、冲压设备和金属切削机床（运行状况等）；
— 电焊设备（电能利用率等）；
— 电镀生产线（电流密度、可比单位产量耗电量、新水重复利用率、生产节拍等）；
— 涂装设备（涂层耗电量、耗新水量、水循环利用率等）； 
— 工业锅炉（热效率、排烟温度、炉体表面温度等）；
— 煤气发生炉（煤气中二氧化碳含量、炉渣可燃物含量和设备状况等）；
— 供电系统和变压器（日负荷率、功率因数、负载系数、运行方式、线损率等）；
— 空气压缩机及其机组（单位气量电耗、排气温度、泄漏情况和设备状况等）；
— 三相异步电机（运行状况、负载和效率等）；
— 供水、供气、供汽、制冷、供油管道系统（损耗等）。
d）与主要能源使用以及组织相关的能源消耗；

e）适用时，对静态因素的监测测量。

6.6.3 应对测量数据及时进行统计分析，发现异常波动时应及时采取应对措施。

6.6.4 企业应根据监测测量的需要，按照GB 17167配置满足管理需要的能源计量器具。

6.6.5 应针对非预期消耗能源的活动进行必要的监视、统计和分析评估，包括：不合格品工时、返工和返修工时、主要能源使用设备空载运行时间等。

6.6.6 适用时，对监视测量设备故障导致数据丢失的情况采取补救措施。

7  支持

7.1  资源

7.7.1 企业应符合GB/T 23331-2020中7.1要求。
7.2  能力

7.2.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中7.2的要求。

7.2.2 企业应使所有对其能源绩效和能源管理体系具有影响的人员具备相应的能力。具有影响的人员包括但不限于：从事企业能源管理的人员、影响能源绩效的过程设计人员、主要能源使用设备的操作人员、高耗能特种设备操作人员等。应明确上述人员具体的能力要求，并定期评价。相关人员的资格应满足有关法律法规要求。
7.3  意识

7.3.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中7.3的要求。

7.3.2 企业应对能源绩效有重大影响的新上岗或调整工作的人员提供岗位培训，包括合同工、临时工和相关人员。应将不符合岗位要求带来的后果告知对能源使用有重要影响的工作人员。岗位培训的内容应包括并不限于：
— 设计和工艺岗位人员应熟悉适用于本行业节能减排和提高能效相关技术的应用；
— 主要能源使用的岗位人员应经过相应的能源使用优化操作的培训。

7.4  信息交流

7.4.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中7.4的要求。

7.5  文件化信息

7.5.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中7.5的要求。

8  运行

8.1  运行的策划和控制

8.1.1 企业应符合  GB/T 23331-2020中8.1的要求。

8.1.2 企业应依据能源评审的结果和相关设施设备的经济运行、能效及节能监测等标准，对主要能源使用的设施、设备、系统和过程，制定运行准则。

8.1.3 企业应对主要能源使用的设施、设备、系统、过程的耗能状况进行定期统计、评价，有计划地淘汰落后的工艺、设施和设备，确保其经济运行。

8.1.4 企业应对以下用能环节实施控制、优化和管理：

a）加工转换环节。企业所涉及的电力变压器、工业锅炉、空调制冷设备和空气压缩机等能量转换设备应符合国家相关经济运行标准、能效与节能监测标准的基本要求（参见附录C），并应在运行过程中：
— 根据生产要求、设备状况和运行状况，制定转换设备调度规则和最佳运行方案，各相关部门相互配合，使转换设备保持最佳工况；
— 操作人员应经培训后上岗；
— 将转换设备的操作方法、事故处理、日常维护、原始记录等规定纳入设备、设施的经济运行操作规程；
— 制定并执行转换设备维修规程和维修验收技术条件。
b）分配输送环节。企业对所涉及的供配电系统、空气调节系统、供气系统、热力输送系统、设备及管道隔热保温等应符合国家相关经济运行标准、能效与节能监测标准的基本要求（参见附录C），并应在运行过程中：
— 制定用能计划，准确计量各部门的用能情况，并建立记录台帐，定期进行汇总和分析；
— 合理调度、优化分配，适时调整，减少传输损耗；
— 根据生产运行状况，制定上述系统的维修保养计划，合理安排维修保养。
c）终端使用环节。企业所涉及的熔炼炉（冲天炉、感应电炉、电弧炉、燃料反射炉、电阻炉等）、锻造加热炉、干燥炉、热处理炉、焊接设备、涂装设备、电镀设备和金属切削机床等主要能源使用设备设施及其工序，应在运行过程中：
— 根据设备特性和生产加工需求，优化加工方案（或生产流程），合理安排生产计划和生产调度，使主要能源使用设备在最佳状况下运行；
— 根据生产要求和设备运行状况，制订相应的工艺技术要求、设备操作和维护保养规程，确定运行方案，严格贯彻执行操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期维修，降低生产装置故障率，提高设备完好率；
— 对于主要能源使用工序（参见附录A中表A.2），应优选工艺参数（包括：流量、压力、时间、温度等），加强监测、调控，对生产工艺和服务流程的耗能状况实施评价，改进工艺流程和产品加工方案，降低能源消耗。

d）有效利用余热、余压等。
8.1.5 企业应建立主要能源使用设备、设施的维护系统，可包括：

a）预防性维护/维修计划；
b）实施维护/维修活动；
c）评价和改进，以持续改进能源使用设备的有效性和效率。
8.1.6 企业如有外包的主要能源使用，应明确对外包过程的控制要求，确保与主要能源使用相关的过程得到控制。

8.2  设计

8.2.1 企业应符合GB/T 23331-2020中8.2的要求。

8.2.2 在新建、改扩建项目设计中，应采用先进的节能技术、工艺、设备和材料，对于国家明令淘汰的技术、工艺、设备和材料不应采用。

8.2.3 适用时，铸件、锻件、热处理件、焊接件、电镀件以及涂装件等采用的工艺设备应满足相关的节能设计规范、标准。

8.2.4 应优化工艺设计，提高工艺技术水平和资源综合利用率，合理安排用能设备。在对主要能源使用过程进行新工艺验证时，对能源消耗进行评价。

8.3  采购

8.3.1 企业应符合GB/T 23331-2020中8.3的要求。

8.3.2 对于与主要能源使用相关的能源服务、产品、设备的采购，应包括：

a）拟采购的产品、设备和设施应遵守国家关于淘汰、限制和鼓励更新设备、设施以及节能技术的法律法规和政策，并考虑其对企业能源绩效的影响；
b）建立并实施对采购供应商的能源绩效评价准则；

c）对能源绩效有重大影响的采购活动应确定和沟通规范要求，通过适当方式进行评审、批准；
d）采购对主要能源使用产生或可能产生显著影响的用能产品、设备和服务时，应进行寿命周期能源费用的分析。
8.3.3 企业应根据生产工艺、过程的需要和设备配置情况，从能源使用的经济性、能源质量、能源的特性和指标要求以及可获得性等多方面进行评估，实现用能费用（成本）的有效控制。

9  绩效评价

9.1  能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价

9.1.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中9.1的要求。

9.2  内部审核

9.2.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中9.2的要求。

9.3  管理评审

9.3.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中9.3的要求。

10  改进

10.1  不符合和纠正措施

10.1.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中10.1的要求。

10.2  持续改进

10.2.1 企业应符合 GB/T 23331-2020中10.2的要求。

附  录  A

（资料性附录）
机械制造行业能源管理基本情况

A.1  机械制造行业背景概述
机械制造行业是为用户提供生产及生活装备的制造行业，产品类多面广。按照GB/T 4754《国民经济行业分类》规定，机械制造行业包括通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、金属制品业和仪器仪表制造业等分行业。
机械制造行业总产值占工业总产值的18%～20%，是国民经济的重要支柱产业，是为国民经济和国防建设提供技术装备的基础性、支撑性和战略性产业，是一个国家综合国力和技术水平的重要体现。机械制造行业属于高耗能行业，在当前环境问题和能源问题日益突出的背景下，节能降耗成为衡量行业发展的重要指标，机械制造行业不仅应重视自身节能减排，还应更好地提供满足各行业节能降耗所需的技术装备，为促进国民经济持续健康协调发展做贡献。
机械产品的整机及成套装备结构由动力系统、执行系统、传动系统、操纵控制系统和支撑系统及其他辅助系统等五大系统组成。上述各系统的制造过程均由五大共性制造工艺系统构成，主要包括：毛坯成型（铸造、锻造、冲压、焊接等）、材料改性（经不同热处理，提高强韧性及使用寿命）、机械加工（加工至准确形状与尺寸）、表面保护处理（改变零部件表面成分、组织和性能，兼有装饰和提高寿命作用）及装配安装调试等。典型工艺有：铸造、锻造、冲压、热处理、焊接、机械加工、电镀、涂装和装配等九种。此外，还有特种加工、高分子注塑、复合材料成形、木加工、粉末冶金、绝缘材料成形、电线电缆及线圈制造等工艺。上述工艺中，铸造、热处理、锻造和焊接等热加工工艺耗能高，其能耗占机械工业的70%～85%。电力是九种典型工艺普遍应用的能源，也是用量最大的能源，占行业总能耗的一半以上。
随着我国改革开放的逐步深入，特别是近几年国家对节能减排的重视和加强，能源管理工作作为“源头”逐步得到应有的关注。近几年，各行业对于能源管理工作的认识逐步加深，从单纯的节能减排、能源管理体系建设、加强能源监察，逐步转入到能源管理的全过程控制、监督和管理，运用系统管理和全过程管理的理念，通过建立和实施能源管理体系，把管理节能和节能技术相结合，推动节能减排工作能够在企业得到落实。与国外先进水平相比，我国机械工业的能源消耗水平仍然较高，具有很大的节能降耗潜力，实施能源管理体系任重道远。
A.2  机械制造行业典型工艺描述
A.2.1  机械制造通用工艺流程（见图A.1）
图A.1  机械制造通用工艺流程
A.2.2  九种共性典型工艺流程
A.2.2.1  铸造通用工艺流程（见图A.2）

[image: image1.emf]金属炉料 熔炼

★★

炉前处理

烘包 、 浇注

★

砂处理 、 造型

制芯

★

砂型铸造

造型材料

特种铸造

铸型材料

清理 （ 落砂 、

切浇冒口 、 打

磨 、 抛丸等 ）

特种铸型制造

后处理 （ 热处

理 、 焊补 、 涂

装 、 氧化等 ）

铸

件

★ ★

注：“★★”主要能源使用工序；“★”用能较大的工序；（图A-2～图A-10类同）
图A.2  铸造通用工艺流程
A.2.2.2  锻造通用工艺流程（见图A.3）
[image: image2.emf]锻

件

冶炼 、 精炼

铸锭

★★

下料

（ 冲剪 、 锯切 ）

坯

料

加

热

★★

模锻

自由锻

★

水 （ 油 ） 压

机自由锻

后处理

热处理 、

打磨 、 抛

丸

★

（ 大型锻件 ） 金属炉料

（ 中小型锻件 ） 金属棒 （ 管 ）

★

★

图A.3  锻造通用工艺流程
A.2.2.3  热处理通用工艺流程（见图A.4）
[image: image3.emf]加

热

保

温

空气 、 保

护气氛中

感应器中

渗剂中

不同速度冷却

退火 、 正火 、

淬火 、 回火 、

渗碳 、 渗氮等

后处理

（ 清洗 、

抛丸 ）

★

热处

理件

★★

热

处

理

件


图A.4  热处理通用工艺流程
A.2.2.4  焊接通用工艺流程（见图A.5）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图A.5  焊接通用工艺流程
A.2.2.5  冲压通用工艺流程（见图A.6）

[image: image5.emf]下料

开卷校平

预处理

剪切 冲裁

钣金成形

弯曲 、 拉

伸等成形

★

★

后

处

理

︵

打磨

防锈

︶

冲压件

★

★ ★

金

属

材

料


图A.6  冲压通用工艺流程
A.2.2.6  电镀通用工艺流程（见图A.7）
[image: image6.emf]待镀

工件

镀前处理

·

机械法 ： 磨光 、 抛光

·

化学法 ： 除油 、 浸蚀

电镀

·

挂镀 、 滚镀 、 刷镀

·

连续镀

镀后处理

·

钝化 、 去氢

·

清洗 、 烘干

污水处理

★★

★

排风净化

★

电

镀

件


图A.7  电镀通用工艺流程
A.2.2.7  涂装通用工艺流程（见图A.8）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图A.8  涂装通用工艺流程

A.2.2.8  机械加工（金属切削加工）通用工艺流程（见图A.9）
[image: image8.emf]粗加工

·

平面 ： 铣 、 刨 、 车 （ 端面 ）

·

外圆 ： 车

·

内圆 (孔 )： 钻 、 镗 、 车 （ 端面孔 ）

·

异型槽 ： 铣 、 插 、 剃

·

齿型 ： 滚 、 插

·

极复杂型面 ： 多轴联动加工中心

第

二

热

处

理

︵

调

质

等

︶

精加工

·

平面 ： 精铣 、 磨

·

外圆 ： 精车 、 磨

·

内圆 (孔 )： 精镗 、 磨

·

异型槽 ： 拉 、 磨

·

齿型 ： 磨 、 刮 、 珩磨

·

极复杂型面 ： 多轴联动加工中心

待

加

工

工

件

★

★

机

械

零

件


图A.9  机械加工通用工艺流程
A.2.2.9  装配安装调试通用工艺流程（见图A.10）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图A.10  装配安装调试通用工艺流程

A.3  能源消耗状况和特点分析

A.3.1  总体能源结构及未来增减趋势（见表A.1）

表A.1  总体能源结构及未来增减趋势
	序号
	能源
	目  前  能  耗  现  状
	来源
	未来占比增减趋势

	
	
	占比（%）
	主要用能场所及设备
	
	

	1
	电力
	60-90
	熔炼炉（中频感应电炉、电弧炉、电阻坩埚炉）；热处理及锻造用电阻加热炉；焊接设备、表面处理（电镀、涂装等）设备；成形（锻压、铸造、粉末冶金、注塑等）及切削加工设备；通风除尘除湿及空调制冷设备、电动机、风机、空压机、泵、起重机、办公及照明设备等辅助附属生产设备等
	外购，个别企业备有发电机组
	占比将稳步增长
①增加：将进一步取代不清洁能源，机械化自动化智能化及环保设施用电将增加

②减少：无功补偿、电机节能、绿色照明等推广

	2
	原煤
	5-60
（北方）0-10
（南方）
	主要用于燃煤工业锅炉，生产热力及蒸汽，用于北方供暖及少量生产，个别企业用于煤气发生炉（用于锻坯加热及型壳焙烧）
	外购
	清洁能源及公共供暖的应用将使燃煤设备及用量逐年减少

	3
	焦炭
	6-25
	主要用于铸铁熔炼用冲天炉，少量企业用于坩埚熔化炉及烘干加热炉
	外购
	除冲天炉外，其他用量逐年减少并淘汰

	4
	石油制品(柴、汽、煤)
	2.8-6
	主要用于燃油锅炉、反射熔炼及加热炉；运输及试验（试飞、试车）用燃料及清洗、渗碳等工艺材料
	外购
	熔炼及加热用柴油用量将逐年减少

	5
	可燃气（天然气为主）
	3-8
	主要用于熔炼及加热反射炉（铸铝、锻造、热处理、烘干等）、燃气锅炉、气焊气割等
	外购
	为清洁能源，天然气将进一步取代煤、焦炭、燃油、乙炔等，用量将逐年增长

	6
	热力
	0.5-5
	主要用于供暖或制冷，部分用于锻造、电镀、涂装、清洗等生产
	外购或自产
	自产及锻造用热力将逐年减少

	7
	耗能工质
	0.8-2
	用于各主要生产系统及辅助生产系统和附属生产系统，用量大的主要有新水、软化水、压缩空气、鼓风、二氧化碳、氧气、氩气、乙炔等
	压缩空气

鼓风全部自产，少数企业自产氧气和新水
	新水用量将逐年减少（节能技术、冷却水循环利用及污水净化再生中水回用的推广）

	注：表中的不同能源占比数据引自《2018年国家能源统计年鉴（国家统计局）》


A.3.2  机械行业企业能耗及能源管理特点
机械行业企业能耗及能源管理的特点如下：

a）不同类别及规模的机械工厂其能源消耗差别很大：
——按产品成套性，有成套装备厂、主机厂、总成厂、零部件厂、毛坯件厂之分；
——按生产规模，有特大型（数万人、十几万人的集团公司）、大型（万人）、大中型（数千人）、中型（数百人至千人）、中小型（数十人至百人）、小微型之分；
——特大型或大型成套装备厂（集团公司）以及大型主机厂生产工艺及能源种类齐全且耗量大；机加工和装配为主要工序的中小型、小微型企业则能源种类单一（以电力为主）且能耗小；
——零部件厂、毛坯件厂多有铸造、锻造、热处理、焊接及粉末冶金等热加工，涂装、电化学、热喷涂等表面处理，虽规模不大，但能源种类及能耗不小。
b）能源种类多为常规能源，来源多为外购，自产及外销能源很少，余热回收后也多为自用。
c）加工转换环节产出的二次能源、载能工质及耗能工质（主要为热力、蒸汽、冷气、压缩空气及降压调频后的电力）大部分用于主要生产系统。
d）生产方式为非连续性离散制造，“工序/设备设施/人员”构成其用能基本单元。
机械制造为典型的非连续性离散生产方式，整个生产流程由不同工艺构成，工艺由独立的工序构成，工序是用能设备/用能人员的载体，“工序/设备设施/人员”三者密不可分，共同构成用能基本单元。
e）非封闭专业化生产协作的生产方式，使企业存在用能过程“外包”。
f）全国规模以上的机械工厂多达十万余家，占全国企业总数的四分之一。同一工厂也工序繁多，主要能源使用工序/设备设施/人员相对分散，既要覆盖全局，也要突出重点，能源管理应结合企业的主要能源使用工序（设备）及能源种类，机械工厂典型工艺的主要能源使用工序（设备）及能源种类见表A.2。
表A.2  机械工厂典型工艺的主要能源使用工序（设备）及能源种类
	工艺
	主要能源使用工序（设备）
	能源种类

	
	
	主要能源
	辅助能源

	铸造
	a) 熔炼（冲天炉、感应电炉、电弧炉、精炼炉、反射炉、电阻坩埚炉等）；

b) 烘包（烘包器）；

c) 造型制芯（混砂机及旧砂再生系统、造型机及生产线、制芯机）；

d) 蜡模及消失模制造（压蜡机、发泡成形机）；
e) 模壳焙烧（焙烧炉）；
f) 特种铸造（压铸机、低压铸造机、离心铸造机等）；
g) 落砂清理（落砂机、打磨机、抛丸机）；
h) 热处理（热处理炉）
	电力、焦炭、天然气、煤气
	柴油、压缩空气、二氧化碳、鼓风、氧气、氩气、新水等

	锻造（含特种轧制）
	a) 熔炼铸锭（电弧炉、精炼炉）

b) 锻坯加热（反射炉、电阻炉）

c) 锻造成形（水压机、油压机、热模锻压力机、摩擦压力机、电液锤、蒸-空锤、辊锻机、楔横轧机等）

d) 锻后处理（抛丸机、热处理炉）
	电力、天然气、煤气
	蒸汽、压缩空气、柴油、鼓风、新水等

	热处理
	a) 整体热处理（燃料反射加热炉、空气加热电阻炉、保护气氛加热电阻炉、真空加热电阻炉、盐浴加热电阻炉、连续式热处理生产线等）；

b) 表面及化学热处理（气体渗碳炉、气体渗氮炉、碳氮共渗炉、真空化学热处理炉、感应加热淬火设备等）
	电力、天然气、煤气
	新水、氨、氮气、煤油、液化石油气、鼓风等

	焊接（含热切割）
	a) 电弧焊（手工电弧焊机、气体保护焊机、埋弧焊机、等离子弧焊机）；

b) 电阻焊（电阻焊机）；

c) 气焊（气焊设备）；

d) 热切割（气割设备、等离子切割设备、激光切割机等）；

e) 后处理（退火炉、打磨机）；
f) 焊接机器人系统
	电力、氧气、可燃气
	氩气、二氧化碳气、新水、软化水等

	冲压
	a) 下料（剪板机、气割设备）；

b) 冲压或钣金成形（机械压力机、液压机、数控冲压机、冲压自动线、精冲机等）
	电力
	压缩空气、蒸汽、新水等

	机械加工（含特种加工）
	a) 粗加工（车、刨、铣、钻、插、剃、滚等各种普通机床和数控机床、加工中心）；

b) 精加工（磨、精车、精铣、精镗、拉、刮、珩磨等机床和数控机床、加工中心）；

c) 特种加工（电火花加工、电解加工、超声加工、激光加工等特种加工机床）
	电力
	压缩空气、汽油、煤油、柴油、新水等

	涂装
	a) 涂料喷涂（预处理设备、阴极电泳设备，空气喷涂、高压无气喷涂、静电喷涂设备，自动喷涂机、机器人喷涂线）；

b) 粉末涂装（粉末静电喷涂设备）；

c) 涂层烘干（涂层烘干室及尾气净化系统）
	电力、热力、蒸汽
	压缩空气、新水、鼓风、软化水、天然气等

	电镀
	a) 前处理（抛光机、除油槽、浸蚀槽、烘干机等）；

b) 电镀（整流器、调压器、过滤机、电镀生产线）；

c) 后处理（钝化、烘干等设备）；

d) 污水处理及排风除雾设备
	电力、热力、蒸汽
	新水、软化水、鼓风、压缩空气

	装配安装调试
	a) 清洗（清洗机）；
b) 套装（铆焊机、热压机）；
c) 组装、部装、舾装（电动工具、风动工具、装配自动线）；
d) 起重（起重机）；
e) 试验检验（水压、动平衡、密封、功率、电气、噪声、尾气、雨淋等试验检验设备）
f) 各种调试设备
	电力
	热力、压缩空气、汽油、煤油、柴油、可燃气、新水

	双特成形

加工（特

种材料成

形加工及

金属特种

加工）
	a) 高分子注塑（注塑机）；
b) 复合材料成形（成形机、铺贴机、真空固化炉）；
c) 木制品加工（木工机床）；
d) 粉末冶金（熔炼炉、制粉设备、成形设备、烧结设备、热等静压设备）；
e) 橡胶成形；
f) 特种陶瓷玻璃成形；

g) 超硬材料成形；

h) 电火花、电解、超声、激光金属加工；
i) 3D打印增量制造成形
	电力、可燃气、热力
	压缩空气、氮气、氩气、鼓风、新水等


附  录  B
（资料性附录）
机械制造企业能源管理体系策划应用示例
GB/T 37790-2019
B.1  能源评审
B.1.1 能源管理数据分析
能源评审中首先要进行的是能源管理的数据收集与分析，因此在进行统计和分析过程中，企业可以根据实际情况充分利用数据分析的手段，也可以利用圆饼图、直方图、百分比统计、巴列特图、回归分析等数据分析工具。能源管理数据分析部分图表可采用以下数据分析表格：
表B.1年度能源消耗和成本统计一览表
	能源种类
	单位
	消耗量
	折标煤量
	能耗占比
	成本
	成本占比

	
	
	
	
	
	
	

	电  力
	万千瓦时
	
	
	
	
	

	天然气
	万立方米
	
	
	
	
	

	热  力
	吨
	
	
	
	
	

	汽  油
	吨
	
	
	
	
	

	煤  油
	吨
	
	
	
	
	

	柴  油
	吨
	
	
	
	
	

	润滑油
	吨
	
	
	
	
	

	各种气体
	吨
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	

	总能耗
	吨
	
	
	
	
	


表B.2近几年企业能源消耗变化一览表
	能源种类
	能源消耗（标准煤，tce）

	
	2018年
	2019年
	2020年

	电  力
	
	
	

	天然气
	
	
	

	汽  油
	
	
	

	煤  油
	
	
	

	柴  油
	
	
	

	润滑油
	
	
	

	原  煤
	
	
	

	其  他
	
	
	

	总能耗
	
	
	


表B.3主要用能设备、设施一览表
	部门
	设备、设施
	功率或容量
	用能种类
	台数
	是否配备计量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：主要用能设备设施的评定标准可以按照GB17167的规定。


表B.4企业单位产品综合能耗与产品产量情况一览表
	序号
	产品名称
	综合能耗（tce）
	产量（单位）
	单位产品综合能耗（kgce/单位）

	2017年
	A产品
	
	
	

	
	B产品
	
	
	

	2018年
	A产品
	
	
	

	
	B产品
	
	
	

	2019年
	A产品
	
	
	

	
	B产品
	
	
	

	注： A产品和B产品为主要产品。


表B.5 企业产值和综合能耗一览表
	年份
	工业总产值
（万元）
	工业增加值
（万元）
	综合能耗
（tec）
	单位产值
综合能耗
（tce/万元）
	单位工业增加值综合能耗
（tce/万元）

	2017年
	
	
	
	
	

	2018年
	
	
	
	
	

	2019年
	
	
	
	
	


B.1.2 识别主要能源使用
主要能源使用的识别是能源评审中的重点，也是今后实施能源管理的关键，因此，可以按照不同的区域和场所，按照生产系统、辅助生产系统和附属系统的顺序，全面的识别主要能源使用。识别时按照标准要求，同时确定主要能源使用的相关变量、目前的能源绩效情况、未来的能源绩效情况，并确定涉及的人员或岗位。
在对相关变量进行分析时，可以按照以下各类因素进行确定：
（1）原材料和能源因素（能源纯度与净化、能源的损耗与流失等）

（2）技术和工艺因素（技术先进性、工艺路线合理性、生产连续性、生产稳定性等）

（3）设备因素（能源利用效率、自动化程度、匹配度、维护和保养、跑冒滴漏等）

（4）过程控制因素（工艺参数控制不严、没有对工艺参数进行监控、检测和分析仪表能力或精度不足、无过程控制文件、产品合格率低等）

（5）管理因素（人员能力和意识、制度不健全、缺乏奖惩奖励机制等）

（6）其他因素（天气、地理位置、产量变化、国家政策变化等）

主要能源使用识别结果可以参考下表：
表B.6 主要能源使用识别表
	序号
	主要能源使用(SEU)
	相关变量
	目前能源绩效
	未来能源绩效
	人员或岗位

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


B.1.3 能源绩效改进机会
能源绩效改进机会的识别是能源评审中的重要内容，在识别确定改进能源绩效机会时，要熟悉能源法律法规、标准及国内外先进节能技术，才能根据的原则进行。只有识别改进能源绩效的机会，才能为能源管理体系的能源策划工作打下良好基础，为建立能源基准、确定绩效参数、合理制订能源目标、指标和管理实施方案提供依据。能源绩效改进机会识别结果和排序，可以参考使用下表：
表B.7 能源绩效改进机会和排序表
	部门
	设备/设施/系统/过程
	主要能源使用(SEU)
	改进机会
	排序

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


B.2  能源基准和能源绩效参数
能源基准和能源绩效参数可以根据企业的具体情况分别制定公司级能源基准和绩效参数，以及部门级能源基准和绩效参数，可以参考下表：
表B.8 公司级能源基准和能源绩效参数表
	序号
	能源基准
	能源绩效参数

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


表B.9 部门级能源基准和能源绩效参数表
	序号
	能源基准
	能源绩效参数

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


B.3  能源基准和绩效参数的归一化
如果组织有数据表明相关变量会显著影响能源绩效，应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化的数据修正，以便可以更有效和准确的确定能源绩效改进。
所谓的归一化处理是为实现在相同条件下的能源绩效的比较而采取的线性或非线性回归数据处理，主要是为了消除不同时期由于相关变量变化带来的影响而做出的选择。若静态因素发生变化，则需调整能源绩效参数和相应的能源基准，而不涉及归一化处理。
对于相关变量单一的情况，可以使用简单的比率对原能源基准或绩效参数实施归一化；若相关变量较多，则应采用比较复杂的模型对原能源基准或绩效参数实施归一化。为了确保归一化的合理性和有效性，应保留归一化处理的过程的记录，可以参考下表：
表B.10能源基准和能源绩效参数值归一化处理表
	原能源基准
	原能源绩效参数
	归一化后能源基准
	归一化后能源绩效参数

	
	
	
	

	说明：
1. 归一化的理由：
2. 归一化的依据和方法：
3. 归一化的计算过程：



B.4  能源目标指标和措施计划
能源目标指标是能源方针的进一步展开和落实，通过能源目标指标的制定和实施，从而为达到能源方针的具体实施。因此，能源目标指标是应该量化的、可测量的。具体可以从以下几个方面考虑：

（1）企业层面的能源目标、指标：可以采用节能量、产品单位产量综合能耗、单位产值（或工业增加值）综合能耗和不同能源类别单项能耗和（或）能效；

（2）用能单位或区域的能源目标、 指标： 可以采用单位产量能耗、 单位工时能耗、 产品单位产量能耗 （铸件、锻件、焊接件、热处理件等）等；

（3）重点用能过程和设备能源目标、指标：可以采用单项能源消耗目标指标。
B.5  能源措施计划
能源措施计划是实现能源管理目标的保证，一般是针对主要能源使用制定的，能源管理体系的绩效改善主要就是通过能源措施计划的实施，建立能源措施计划基本原则是：“软硬结合，以硬为主；远近结合，关注衔接；层层量化，方案落实”，可以划分为技术类方案和管理类方案。

（1）技术类措施计划（技术创新、技术改造）

这类措施计划主要是通过技术创新、技术改造方式实施，如通过采用先进的节能技术和工艺、高效的用能设备等实现技术节能，达到大幅提升能源绩效的目的。该类方案一般要有较大的资金投入，实施时间也较长，但节能效果较显著。完成后应通过节能效果的测试或测算进行验收，评价节能效果。

（2）管理类措施计划（管理创新及改进）

这类措施计划主要是通过强化能源管理、优化能源流转环节及工艺参数、合理调度及均衡生产、完善各种规章制度、提高人员操作技能等措施实现系统管理节能，达到改善能源绩效的目的。该类方案的实施也要检验验收，可采用评审（能源评审或内部审核）方式进行效果评定。

附  录  C 

（资料性附录）
机械制造行业能源管理主要的法律法规、标准及其他要求文件目录

C.1  机械制造行业能源管理主要的法律法规及其他要求目录见表C.1

表C.1 机械制造行业能源管理主要的法律法规及其他要求目录

	序号
	法律法规及其他要求名称
	发布单位
	实施日期

	1. 
	中华人民共和国节约能源法
	全国人民代表大会
	2018-10-26

	2. 
	中华人民共和国计量法
	全国人民代表大会
	2018-10-26

	3. 
	中华人民共和国可再生能源法
	全国人民代表大会
	2010-04-01

	4. 
	中华人民共和国循环经济促进法
	全国人民代表大会
	2018-10-26

	5. 
	中华人民共和国清洁生产促进法
	全国人民代表大会
	2012-07-01

	6. 
	中华人民共和国环境保护法
	全国人民代表大会
	2015-01-01

	7. 
	中华人民共和国电力法
	全国人民代表大会
	2018-12-29

	8. 
	中华人民共和国水法
	全国人民代表大会
	2016-07-02

	9. 
	关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知
	国务院
	2010-02-06

	10. 
	国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知
	国务院
	2007-6

	11. 
	计量发展规划
	国务院
	2013-3

	12. 
	《“十三五”节能减排综合工作方案》国发〔2016〕74号
	国务院
	2016-12-20

	13. 
	国家重点节能技术推广目录（第一批）
	国家发改委
	2008-05-29

	14. 
	国家重点节能技术推广目录（第二批）
	国家发改委
	2009-12-31

	15. 
	国家重点节能技术推广目录（第三批）
	国家发改委
	2010-11-29

	16. 
	国家重点节能技术推广目录（第四批）
	国家发改委
	2011-12-30

	17. 
	国家重点节能技术推广目录（第五批）
	国家发改委
	2012-12-13

	18. 
	国家重点节能技术推广目录（第六批）
	国家发改委
	2013-12-30

	19. 
	国家重点节能技术推广目录（第七批）
	国家发改委
	2014-12-31

	20. 
	中国节能技术政策大纲
	国家发改委
	2007-2-28

	21. 
	《国家重点节能低碳技术推广目录》（2014年本 节能部分）
	国家发改委
	2014-12

	22. 
	《国家重点节能低碳技术推广目录》（2015年本 节能部分）
	国家发改委
	2015-12

	23. 
	国家重点节能低碳技术推广目录(2016年本，节能部分)
	国家发改委
	2016-12

	24. 
	《国家重点节能低碳技术推广目录》(2017年本低碳部分)2017年 第3号公告
	国家发改委
	2017-3-17

	25. 
	重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案
	国家发改委
	2008-06-06

	26. 
	电力需求侧管理办法
	国家发改委
	2011-01-01

	27. 
	有序用电管理办法
	国家发改委
	2011-05-01

	28. 
	产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）
	国家发改委
	2013-05-01

	29. 
	修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定
	国家发改委
	2013-05-01

	30. 
	万家企业节能低碳行动实施方案
	国家发改委
	2011-12-07

	31. 
	关于加强万家企业能源管理体系建设工作的通知
	国家发改委、国家认监委
	2012-11-28

	32. 
	“万家企业节能低碳行动”企业名单及节能量目标
	国家发改委
	2012-05-12

	33. 
	国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备目录（第一批）
	国家发改委
	2012-06-01

	34. 
	国家重点行业清洁生产技术导向目录（第二批）
	原国家经贸委、原环保总局
	2003-02-27

	35. 
	国家重点行业清洁生产技术导向目录（第三批）
	原国家经贸委、原环保总局
	2006-11-27

	36. 
	“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第一批）
	国家发改委
	2010-8

	37. 
	“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第二批）
	国家发改委
	2011-3

	38. 
	“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第三批）
	国家发改委
	2011-7

	39. 
	“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第四批）
	国家发改委
	2012-3

	40. 
	“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第五批）
	国家发改委
	2013-12

	41. 
	“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第六批）
	国家发改委
	2014-8

	42. 
	产业结构调整指导目录
	国家发改委
	2020-01-01

	43. 
	燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案
	国家发改委
	2014-10

	44. 
	能效“领跑者”制度实施方案
	国家发改委
	2014-12

	45. 
	“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案
	国家发改委
	2016-10

	46. 
	固定资产投资项目节能审查办法
	国家发改委
	2017-1-1

	47. 
	电力需求侧管理办法（修订版）
	国家发改委
	2017-09-20

	48. 
	有序用电管理办法
	国家发改委
	2011-05-01

	49. 
	重点用能单位节能管理办法
	国家发改委
	2018-5-1

	50. 
	高耗能特种设备节能监督管理办法
	质检总局
	2009-09-01

	51. 
	能源计量监督管理办法
	质检总局
	2010-11-01

	52. 
	节能监察办法
	国家发改委
	2016-1

	53. 
	清洁生产审核办法
	国家发改委、环保部
	2016.07.01

	54. 
	能源效率标识管理办法
	国家发改委、质检总局
	2016.06.01

	55. 
	不单独进行节能审查的行业目录
	国家发改委
	2017.11.15

	56. 
	国家重点推广的节能低碳技术目录
	国家发改委
	2018.2.28

	57. 
	可再生能源发展“十三五”规划
	国家发改委
	2016-12-10

	58. 
	《能源发展“十三五”规划》发改能源[2016]2744号
	国家发改委、国家能源局
	2016-12-26

	59. 
	全民节水行动计划
	国家发改委、水利部、住建部、农业部、工信部、科技部、教育部、质检总局、机关事务局
	2016-10

	60. 
	电解锰、涂装、合成革、光伏电池、黄金行业清洁生产评价指标体系
	国家发改委、环保部、工信部
	2016-11-01

	61. 
	水效领跑者引领行动实施方案
	国家发改委、水利部、工信部、住建部、质检总局、能源局
	2016-4

	62. 
	电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）
	国家发改委、工信部、环境保护部、商务部、质检总局
	2016-01-05

	63. 
	电池、镍钴、锑、再生铅行业清洁生产评价指标体系
	国家发改委、环保部、工信部
	2015-12-31

	64. 
	《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》发改能源[2016]513号
	国家发改委、国家能源局
	2016-4-7

	65. 
	关于加强锅炉节能环保工作的通知
	市场监管总局、国家发改委、生态环境部
	2018-11-16

	66. 
	关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知
	工业和信息化部
	2010-03-23

	67. 
	高耗能特种设备节能监督管理办法
	质检总局
	2009-09-01

	68. 
	能源计量监督管理办法
	质检总局
	2010-11-01

	69. 
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）
	工业和信息化部
	2009-07-01

	70. 
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）
	工业和信息化部
	2012-10-01

	71. 
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）
	工业和信息化部
	2014-03-06

	72. 
	部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)
	工业和信息化部
	2010-10-13

	73. 
	节能机电设备（产品）推荐目录（第一批）
	工业和信息化部
	2009-05-27

	74. 
	节能机电设备（产品）推荐目录（第二批）
	工业和信息化部
	2010-08-16

	75. 
	节能机电设备（产品）推荐目录（第三批）
	工业和信息化部
	2011-12-08

	76. 
	节能机电设备（产品）推荐目录（第四批）
	工业和信息化部
	2013-02-21

	77. 
	节能机电设备（产品）推荐目录（第五批）
	工业和信息化部
	2014-11-17

	78. 
	节能机电设备（产品）推荐目录（第六批）
	工业和信息化部
	2015-10

	79. 
	节能机电设备（产品）推荐目录（第七批）
	工业和信息化部
	2016-9

	80. 
	“能效之星”产品目录（2014年）
	工业和信息化部
	2014-11

	81. 
	“能效之星”产品目录（2015年）
	工业和信息化部
	2015-11

	82. 
	“能效之星”产品目录（2016年）
	工业和信息化部
	2016-11

	83. 
	“能效之星”产品目录（2017年）
	工业和信息化部
	2017-11

	84. 
	“能效之星”产品目录（2018年）
	工业和信息化部
	2018-10

	85. 
	“能效之星”产品目录（2019年）
	工业和信息化部
	2019-11

	86. 
	国家工业节能技术装备推荐目录（2017）
	工业和信息化部
	2017-11

	87. 
	国家工业节能技术装备推荐目录（2018）
	工业和信息化部
	2018-11

	88. 
	国家工业节能技术装备推荐目录（2019）
	工业和信息化部
	2019-11

	89. 
	国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第一批）
	工业和信息化部
	2014-2

	90. 
	国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（第二批）
	工业和信息化部
	2016-4

	91. 
	国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2019）
	工业和信息化部
	2019-11-13

	92. 
	国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备（2019年）应用指南及案例
	工业和信息化部
	2019-12

	93. 
	国家涉重金属重点行业清洁生产先进适用技术推荐目录
	工业和信息化部
	2017-10

	94. 
	国家工业资源综合利用先进适用技术装备目录
	工业和信息化部
	2017-10

	95. 
	工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019年）
	工业和信息化部
	2017-5

	96. 
	关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见
	工业和信息化部
	2017-4

	97. 
	工业绿色发展规划（2016-2020年）
	工业和信息化部
	2016-6

	98. 
	工业节能管理办法
	工业和信息化部
	2016-6-30

	99. 
	关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知
	工业和信息化部
	2010-03-23

	100. 
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）
	工业和信息化部
	2009-07-01

	101. 
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）
	工业和信息化部
	2012-10-01

	102. 
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）
	工业和信息化部
	2014-03-06

	103. 
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）
	工业和信息化部
	2016-03-14

	104. 
	部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)
	工业和信息化部
	2010-10-13

	105. 
	关于建立工业节能减排信息监测系统的通知
	工业和信息化部
	2011-05-18

	106. 
	工业和信息化部关于印发《2020年工业节能监察重点工作计划》的通知
	工业和信息化部
	2020-01-17

	107. 
	铸造行业准入管理相关文件废止
	工业和信息化部
	2019-06-03

	108. 
	工业领域煤炭清洁高效利用行动计划
	工业和信息化部
	2015-2

	109. 
	工业领域煤炭清洁高效利用行动计划
	工业和信息化部
	2015-2

	110. 
	国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）
	工信部、科技部、环保部
	2016-12

	111. 
	环保装备制造行业（大气治理）规范条件
	工业和信息化部
	2016-12

	112. 
	关于建立工业节能减排信息监测系统的通知
	工业和信息化部
	2011-05-18

	113. 
	电机能效提升计划（2013-2015年）
	工业和信息化部
	2013-06-10

	114. 
	涂装行业清洁生产评价体系
	国家发改委、环保部、工信部
	2016-10-08

	115. 
	电镀行业清洁生产评价指标体系
	国家发改委、环保部、工信部
	2015-10-28

	116. 
	配电变压器能效提升计划（2015-2017年）
	工业和信息化部
	2015-8

	117. 
	钢铁企业能源审计指南
	工业和信息化部
	2013-1

	118. 
	建材企业能源审计指南
	工业和信息化部
	2013-1

	119. 
	《高污染燃料目录》国环规大气[2017]2号
	环境保护部
	2017-3-28


C.2  机械制造行业能源管理主要的标准目录见表C.2

表C.2 械制造行业能源管理主要的标准目录

	序号
	标准编号
	标准名称

	1. 
	GB/T 10180-2017
	工业锅炉热工性能试验规程

	2. 
	GB/T 10201-2008  
	热处理合理用电导则

	3. 
	GB/T 1028-2018
	工业余能资源评价方法

	4. 
	GB/T 10820-2011
	生活锅炉热效率及热工试验方法

	5. 
	GB/T 10863-2011
	烟道式余热锅炉热工试验方法

	6. 
	GB/T 10870-2014 
	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法

	7. 
	GB 12021.2-2015 
	家用电冰箱耗电量限定值及能效等级

	8. 
	GB 12021.3-2010
	房间空气调节器能效限定值及能效等级

	9. 
	GB 12021.6-2017 
	电饭锅能效限定值及能效等级

	10. 
	GB/T 12452-2008  
	企业水平衡测试通则

	11. 
	GB/T 12497-2006
	三相异步电动机经济运行

	12. 
	GB/T 12712-1991  
	蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求

	13. 
	GB/T 12723-2013  
	单位产品能源消耗限额编制通则

	14. 
	GB 13015-2017 
	含多氯联苯废物污染控制标准

	15. 
	GB/T 13234-2018 
	用能单位节能量计算方法

	16. 
	GB/T 13338-2018  
	工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则

	17. 
	GB/T 13462-2008
	电力变压器经济运行

	18. 
	GB/T 13466-2006
	交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

	19. 
	GB/T 13467-2013
	通风机系统电能系统测试与计算方法

	20. 
	GB/T 13468-2013
	泵类液体输送系统电能系统的测试与计算方法

	21. 
	GB/T 13469-2008
	离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

	22. 
	GB/T 13470-2008
	通风机系统经济运行

	23. 
	GB/T 13471-2008  
	节电技术经济效益计算与评价方法

	24. 
	GB/T 14909-2005  
	能量系统 分析技术导则

	25. 
	GB/T 14951-2007
	汽车节油技术评定方法

	26. 
	GB/T 15224.1-2018
	煤炭质量分级 第1部分：灰分

	27. 
	GB/T 15224.2-2010 
	煤炭质量分级 第2部分：硫分

	28. 
	GB/T 15224.3-2010 
	煤炭质量分级 第3部分：发热量

	29. 
	GB/T 15316-2009  
	节能监测技术通则

	30. 
	GB/T 15317-2009  
	燃煤工业锅炉节能监测

	31. 
	GB/T 15318-2010  
	热处理电炉节能监测

	32. 
	GB/T 15319-1994  
	火焰加热炉节能监测方法

	33. 
	GB/T 15320-2001
	节能产品评价导则

	34. 
	GB/T 15587-2008  
	工业企业能源管理导则

	35. 
	GB/T 1576-2018  
	工业锅炉水质

	36. 
	GB/T 15910-2009  
	热力输送系统节能监测

	37. 
	GB/T 15911-1995  
	工业电热设备节能监测方法

	38. 
	GB/T 15913-2009  
	风机机组与管网系统节能监测

	39. 
	GB/T 15914-1995  
	蒸汽加热设备节能监测方法

	40. 
	GB/T 16618-1996  
	工业炉窑保温技术通则

	41. 
	GB/T 16664-1996  
	企业供配电系统节能监测方法

	42. 
	GB/T 16665-2017
	空气压缩机组及供气系统节能监测

	43. 
	GB/T 16666-2012  
	泵类液体输送系统节能监测

	44. 
	GB/T 16667-1996  
	电焊设备节能监测方法

	45. 
	GB/T 16716.6-2012
	包装与包装废弃物 第6部分：能量回收利用

	46. 
	GB/T 16811-2018 
	工业锅炉水处理设施运行效果与监测

	47. 
	GB/T 17166-2019
	能源审计技术通则

	48. 
	GB 17167-2006  
	用能单位能源计量器具配备和管理通则

	49. 
	GB/T 17357-2008  
	设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法

	50. 
	GB/T 17358-2009  
	热处理生产电耗计算和测定方法

	51. 
	GB/T 17719-2009  
	工业锅炉及火焰加热炉烟气余热资源量计算方法与利用导则

	52. 
	GB/T 17954-2007
	工业锅炉经济运行

	53. 
	GB/T 17981-2007
	空气调节系统经济运行

	54. 
	GB/T 18292-2009  
	生活锅炉经济运行

	55. 
	GB/T 18293-2001  
	电力整流设备运行效率的在线测量

	56. 
	GB/T 18431-2014 
	蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组

	57. 
	GB/T 18566-2011  
	道路运输车辆燃料消耗量检测评价方法

	58. 
	GB/T 18603-2014
	天然气计量系统技术要求

	59. 
	GB 18613-2012 
GB 18613-2020
	中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

电动机能效限定值及能效等级（2021年6月1日起施行）

	60. 
	GB/T 18666-2014 
	商品煤质量抽查和验收方法

	61. 
	GB/Z 18718-2002  
	热处理节能技术导则

	62. 
	GB/T 18855-2014
	燃烧水煤浆

	63. 
	GB/T 19001-2016
	质量管理体系 要求

	64. 
	GB/T 19065-2011  
	电加热锅炉系统经济运行

	65. 
	GB 19153-2019  
	容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

	66. 
	GB 19415-2013
	单端荧光灯能效限定值及节能评价值

	67. 
	GB 19576-2019  
	单元式空气调节机能效限定值及能效等级

	68. 
	GB 19577-2015  
	冷水机组能效限定值及能效等级

	69. 
	GB 19761-2009 
GB 19761-2020
	通风机能效限定值及能效等级

通风机能效限定值及能效等级（2021年6月1日起施行）

	70. 
	GB 19762-2007  
	清水离心泵能效限定值及节能评价值

	71. 
	GB/T 19862-2016
	电能质量监测设备通用要求

	72. 
	GB/T 19944-2015  
	热处理生产燃料消耗计算和测定方法

	73. 
	GB 20052-2013
GB 20052-2020
	三相配电变压器能效限定值及能效等级

电力变压器能效限定值及能效等级（2021年6月1日起施行）

	74. 
	GB 20053-2015 
	金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级

	75. 
	GB 20054-2015 
	金属卤化物灯能效限定值及能效等级

	76. 
	GB 20665-2015 
	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

	77. 
	GB/T 20861-2007
	废弃产品回收利用术语

	78. 
	GB/T 20862-2007
	产品可回收利用率计算方法导则

	79. 
	GB 20997-2015
	轻型商用车辆燃料消耗量限值

	80. 
	GB/T 21056-2007  
	风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件

	81. 
	GB 21258-2017
	常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额

	82. 
	GB 21341-2017 
	铁合金单位产品能源消耗限额

	83. 
	GB/T 21369-2008 
	火力发电企业能源计量器具配备和管理要求 

	84. 
	GB 21370-2017 
	炭素单位产品能源消耗限额

	85. 
	GB/T 21736-2008 
	节能热处理燃烧加热设备技术条件

	86. 
	GB 21454-2008  
	多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级

	87. 
	GB 21455-2019
	房间空气调节器能效限定值及能效等级

	88. 
	GB/T 21534-2008  
	工业用水节水 术语

	89. 
	GB 22757.1-2017 
	轻型汽车能源消耗量标识 第1部分：汽油和柴油汽车

	90. 
	GB 22757.2-2017 
	轻型汽车能源消耗量标识 第2部分：可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车

	91. 
	GB/T 23331-2020
	能源管理体系 要求

	92. 
	GB/T 24489-2009
	用能产品能效指标编制通则

	93. 
	GB 24500-2009  
GB 24500-2020
	工业锅炉能效限定值及能效等级

工业锅炉能效限定值及能效等级（2021年6月1日起施行）

	94. 
	GB/T 24560-2009  
	电解、电镀设备节能监测 

	95. 
	GB/T 24561-2009  
	干燥窑与烘烤炉节能监测 

	96. 
	GB/T 24562-2009  
	燃料热处理炉节能监测 

	97. 
	GB/T 24564-2009  
	高炉热风炉节能监测 

	98. 
	GB/T 24566-2009  
	整流设备节能监测

	99. 
	GB 24789-2009  
	用水单位水计量器具配备和管理通则

	100. 
	GB 24790-2009  
	电力变压器能效限定值及能效等级 

	101. 
	GB 24849-2017 
	家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级

	102. 
	GB/T 24915-2020  
	合同能源管理技术通则

	103. 
	GB/T 25142-2010 
	风冷式循环冷却液制冷机组

	104. 
	GB/T 25209-2010 
	商品煤标识

	105. 
	GB 25323-2010
	再生铅单位产品能源消耗限额

	106. 
	GB 25327-2017 
	氧化铝单位产品能源消耗限额

	107. 
	GB/T 25329-2010  
	企业节能规划编制通则


	108. 
	GB/T 2587-2009  
	用能设备能量平衡通则

	109. 
	GB/T 2589-2008  
	综合能耗计算通则 

	110. 
	GB 25958-2010  
	小功率电动机能效限定值及能效等级

	111. 
	GB/T 26126-2018
	商品煤质量 煤粉工业锅炉用煤

	112. 
	GB/T 26719-2011  
	企业用水统计通则

	113. 
	GB/T 26759-2011
	中央空调水系统节能控制装置技术规范

	114. 
	GB/T 27883-2011  
	容积式空气压缩机系统经济运行

	115. 
	GB/T 27886-2011  
	工业企业用水管理导则

	116. 
	GB/T 27946-2011 
	热处理工作场所空气中有害物质的限值

	117. 
	GB 28381-2012  
	离心鼓风机能效限定值及节能评价值

	118. 
	GB/T 28555-2012
	废电器电子产品回收处理设备技术要求 制冷器具与阴极射线管显示设备回收处理设备

	119. 
	GB/T 28557-2012
	电力企业节能降耗主要指标的监管评价

	120. 
	GB 28736-2019
	电焊机能效限定值及能效等级

	121. 
	GB/T 28749-2012  
	企业能量平衡网络图绘制方法

	122. 
	GB/T 28750-2012  
	节能量测量和验证技术通则

	123. 
	GB/T 28751-2012  
	企业能量平衡表编制方法

	124. 
	GB 29314-2012
	电动机系统节能改造规范

	125. 
	GB/T 29455-2012  
	照明设施经济运行

	126. 
	GB/T 29456-2012  
	能源管理体系 实施指南

	127. 
	GB/T 29466-2012 
	板式热交换器机组

	128. 
	GB 29540-2013
	溴化锂吸收式冷水机组

	129. 
	GB/T 29725-2013
	节约型企业评价通则

	130. 
	GB/T 29870-2013
	能源分类与代码

	131. 
	GB/T 30028-2013
	电动葫芦能效测试方法

	132. 
	GB 30254-2013
	高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

	133. 
	GB 30255-2019
	室内照明用LED灯能效限定值及能效等级

	134. 
	GB/T 30256-2013
	节能量测量和验证技术要求 泵类液体输送系统

	135. 
	GB/T 30257-2013
	节能量测量和验证技术要求 通风机系统

	136. 
	GB/T 30260-2013
	公共机构能源资源管理绩效评价导则

	137. 
	GB/T 30261-2013
	制冷空调用板式热交换器火用效率评价方法

	138. 
	GB/T 30262-2013
	空冷式热交换器火用效率评价方法

	139. 
	GB 30510-2018
	重型商用车辆燃料消耗量限值

	140. 
	GB/T 30681-2014
	洗车场所节水技术规范

	141. 
	GB/T 30716-2014
	能量系统绩效评价通则

	142. 
	GB/T 30839.1-2014
	工业电热装置能耗分等 第1部分 通用要求

	143. 
	GB/T 30839.31-2014
	工业电热装置能耗分等 第31部分：中频无心感应炉

	144. 
	GB/T 30839.32-2014
	工业电热装置能耗分等 第32部分：电压型变频多台中频无心感应炉成套装置

	145. 
	GB/T 30839.42-2014
	工业电热装置能耗分等 第42部分：井式电阻炉

	146. 
	GB/T 30839.47-2018
	工业电热装置能耗分等 第47部分：电热浴炉

	147. 
	GB 31276-2014
	普通照明用卤钨灯能效限定值及节能评价值

	148. 
	GB/T 31329-2014
	循环冷却水节水技术规范

	149. 
	GB/T 31341-2014 
	节能评估技术导则

	150. 
	GB/T 31348-2014
	节能量测量和验证技术要求 照明系统

	151. 
	GB/T 31349-2014
	节能量测量和验证技术要求 中央空调系统

	152. 
	GB/T 31512-2015
	水源热泵系统经济运行

	153. 
	GB 32029-2015
	小型潜水电泵能效限定值及能效等级

	154. 
	GB 32030-2015
	井用潜水电泵能效限定值及能效等级

	155. 
	GB 32031-2015
	污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级

	156. 
	GB/T 33231-2016
	企业用水审计技术通则

	157. 
	GB/T 33301-2016
	燃煤工业锅炉及窑炉节能量计算方法

	158. 
	GB 33654-2017 
	建筑石膏单位产品能源消耗限额

	159. 
	GB/T 33751-2017
	工业企业和园区循环经济标准体系编制通则

	160. 
	GB/T 33761-2017
	绿色产品评价通则

	161. 
	GB/T 33785-2017
	高辐射覆层节能技术规范

	162. 
	GB/T 33840-2017
	水套加热炉通用技术要求

	163. 
	GB/T 33841.1-2017
	制冷系统节能运行规程 第1部分：氨制冷系统

	164. 
	GB/T 34345-2017
	循环经济绩效评价技术导则

	165. 
	GB/T 34605-2017
	燃煤烟气脱硫装备运行效果评价技术要求

	166. 
	GB/T 3484-2009
	企业能量平衡通则

	167. 
	GB/T 3485-1998
	评价企业合理用电技术导则

	168. 
	GB/T 3486-1993
	评价企业合理用热技术导则

	169. 
	GB/T 34867.1-2017
	电动机系统节能量测量和验证方法 第1部分：电动机现场能效测试方法

	170. 
	GB/T 34868-2017
	废旧复印机、打印机和速印机再制造通用规范

	171. 
	GB/T 34912-2017
	工业锅炉系统节能设计指南

	172. 
	GB/T 34913-2017
	民用建筑能耗分类及表示方法

	173. 
	GB/T 35071-2018
	能量系统优化导则

	174. 
	GB/T 35073-2018
	燃气燃烧器节能等级评价方法

	175. 
	GB/T 35075-2018
	燃气燃烧器节能试验规则

	176. 
	GB/T 35115-2017
	工业自动化能效

	177. 
	GB 35971-2018 
	空气调节器用全封闭型电动机-压缩机能效限定值及能效等级

	178. 
	GB/T 36218-2018
	船舶生产企业主要耗能设备管理要求

	179. 
	GB/T 36219-2018
	船舶生产企业能耗评价方法

	180. 
	GB/T 36674-2018
	公共机构能耗监控系统通用技术要求

	181. 
	GB/T 36710-2018
	公共机构办公区节能运行管理规范

	182. 
	GB/T 36713-2018
	能源管理体系 能源基准和能源绩效参数

	183. 
	GB/T 36714-2018
	用能单位能效对标指南

	184. 
	GB 36893-2018
	空气净化器能效限定值及能效等级

	185. 
	GB 37484-2019
	除尘器能效限定值及能效等级

	186. 
	GB/T 38182-2019
	压缩空气能效评估

	187. 
	GB/T 38284-2019
	钢铁行业能源审计技术导则

	188. 
	GB/T 38294-2019
	建筑材料行业能源审计技术导则

	189. 
	GB 50019-2015
	工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

	190. 
	GB 50029-2014 
	压缩空气站设计规范

	191. 
	GB 50053-2013 
	20kV及以下变电所设计规范

	192. 
	GB 50059-2011 
	35-110KV变电所设计规范

	193. 
	GB 50060-2008 
	3kV-110kV高压配电装置

	194. 
	GB 50189-2015
	公共建筑节能设计标准

	195. 
	GB 50227-2017
	并联电容器装置设计规范

	196. 
	GB/T 50627-2010 
	城镇供热系统评价标准

	197. 
	GB 50681-2011 
	机械工业厂房建筑设计规范

	198. 
	GB 50710-2011
	电子工程节能设计规范

	199. 
	GB/T 50893-2013 
	供热系统节能改造技术规范

	200. 
	GB 50910-2013 
	机械工业工程节能设计规范

	201. 
	GB/T 51161-2016
	民用建筑能耗标准

	202. 
	GB/T 5623-2008  
	产品电耗定额制定和管理导则

	203. 
	GB/T 7119-2018 
	节水型企业评价导则

	204. 
	GB 7231-2003  
	工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

	205. 
	GB/T 6422-2009  
	用能设备能量测试导则

	206. 
	GB/T 8174-2008  
	设备及管道绝热效果的测试与评价

	207. 
	GB/T 8175-2008 
	设备及管道绝热设计导则 

	208. 
	GB/T 8222-2008  
	用电设备电能平衡通则

	209. 
	GB/T 9452-2012 
	热处理炉有效加热区测定方法

	210. 
	JJF 1356-2012 
	重点用能单位能源计量审查规范

	211. 
	JJG 195-2002 
	皮带秤检定规程

	212. 
	TSG G0003-2010
	工业锅炉能效测试与评价规则

	213. 
	TSG G0002-2010  
	锅炉节能技术监督管理规程

	214. 
	JBJ14-2004  
	机械行业节能设计规范

	215. 
	JB/T 13871-2020
	冲天炉 能效限定值及能效等级

	216. 
	JB/T 11268-2012
	电除尘器节电导则

	217. 
	JB/T 11706.1-2013
	三相交流电动机拖动典型负载机组能效等级 第一部分：清水离心泵机组能效等级

	218. 
	JB/T 11706.2-2015
	三相交流电动机拖动典型负载机组能效等级 第一部分：螺杆空压机机组能效等级

	219. 
	JB/T 12992.1-2018
	电动机系统节能量测量和验证方法 第1部分：电动机现场能效测试方法

	220. 
	DL/T 1052-2016
	电力节能技术监督导则

	221. 
	DL/T 1664-2016
	电能计量装置现场检验规程

	222. 
	HJ 450-2008
	清洁生产标准 印制电路板制造业

	223. 
	NB/T 47034-2013 
	工业锅炉技术条件

	224. 
	NB/T 47035-2013 
	工业锅炉系统能效评价导则

	225. 
	SN/T 3101-2012
	锅炉燃料和柴油机燃料 净热值和总热值的估算法

	226. 
	T/CFA 0310021-2019
	铸造企业规范条件

	注：在使用标准时，请关注其最新版本。


	


结构材料（铸铁、钢、有色金属、非金属材 料料）





毛坯成形（铸造、锻造、冲压、焊接等）





第一热处理（退火、正火等）





机械加工（粗加工）





第二热处理（调质、渗碳等）








机械加工（精加工）





表面处理（电镀、涂装等）





机械零部件











机械产品








装


配


安装调试





母材下料


（热切割、冲剪压）





焊  接


·薄板：电阻焊


·中厚板：焊条电弧焊、气


体保护焊（MAG


、MIG、TIG）


·厚板：埋弧焊





后 处 理


(打磨、消除应力退火等)





焊接


结构件





母材





注：必要时切坡口及预热（母材、焊材）





★





★★





★





★





厚板构件涂料喷底


漆→面漆





薄板构件涂料喷涂


电泳底漆→中漆→面漆喷涂





粉末涂料静电喷涂





涂层烘干





涂完工件





预处理





机械法


·抛丸


·打腻子





化学法


·酸洗


·脱脂


·磷化








待涂工件





机械法


·抛丸


·打腻子





·脱脂





★★





★





★★





★





★





若干零件





整机





套件





组装	





组件





部装	





部件及总成





总装	





机电联调		





  


试验


检验验





清洗		





其他装配单元








其他装配单元








其他装配单元








电控系统








套装（铆焊、热压、机加）








I
PAGE  

_1234567890.vsd
金属炉料


熔炼


★★


炉前处理


烘包、浇注


★


砂处理、造型制芯


★


砂型铸造


造型材料


特种铸造


铸型材料


清理（落砂、切浇冒口、打磨、抛丸等）


特种铸型制造


后处理（热处理、焊补、涂装、氧化等）


铸件


★


★



_1234567891.vsd
金

属

材

料


下料


开卷校平
预处理


剪切


冲裁


钣金成形


弯曲、拉伸等成形


★


★


后
处
理
︵
打磨
防锈
︶


冲压件


★


★


★



